Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

| СОГЛАСОВАНО ____________________________________ (наименование предприятия/организации) ___________________________________ (должность согласовавшего) ___________/___________________ Подпись Ф.И.О. «___» ____________ 2021 г. |  |
| --- | --- |

ПРОГРАММА 
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

профессия 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Оренбург

2021

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора

________________________/Н.И. Ермакова/
«___» ___________ 2021  г.

РАССМОТРЕНА

на заседании МЦК__________________________

__________________________________________

Протокол № __ от «___» __________ 2021   г.

Председатель МЦК __________/_______________/

СОГЛАСОВАНА

Зав. мастерскими _______________ /_____________/

«___» ___________ 2021   г.

Программа учебной  практики разработана на основе: ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50) с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI), обусловленных требованиями к компетенции WorldSkills Russia (WSR) №10 «Сварочные технологии» с учетом Российских профессиональных стандартов и интересов работодателей. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 15.01.05. Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2021 год)

Разработчики:

Максаева Т. В.  преподаватель высшей квалификационной  категории ГАПОУ «ОГК»

СОДЕРЖАНИЕ

| I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………………………………... 1.1. Область применения программы………………………………………………………… 1.2. Цели учебной и производственной практики…………………………………………... 1.3. Требования к результатам учебной практики…………………………………………... 1.4. Формы контроля…………………………………………………………………………... 1.5. График практики………………………………………………………………….………. 1.6 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики……………………………………………………………………………. 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ практики…………………………………………………. 3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ………………………………………………………………………………... 3.1. Тестовые задания дифференцированного зачета по учебной практике УП.02………. 4. Материально-техническое обеспечение учебной практики……….. ## 5.Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ……………………... Приложение А…………………………………………………………………………………. Приложение Б………………………………………………………………………………….. | 4 4 4 4 6 6 6 7 9 9 12 13 14 16 |
| --- | --- |

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа учебной  практики по профессиональному модулю ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом является частью Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в части освоения квалификации «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» и основного вида профессиональной деятельности (ВПД 1): Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом на базе оборудования учебных мастерских «Сварочные технологии».

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области сварочного производства и металлообработки с учетом передового международного опыта WorldSkills International (WSI) компетенции WorldSkills Russia (WSR) №10 «Сварочные технологии» при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели учебной и производственной практики

Цели учебной практики:

- сформировать у обучающихся профессиональные первоначальные практические умения в рамках профессионального модуля ПМ 02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся электродом по основному виду профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки);

- обучить трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

1.3. Требования к результатам учебной  практики

В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен:

сформировать первоначальный практический опыт:

- проверки оснащенности сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- проверки работоспособности и исправности оборудования поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- проверки наличия заземления сварочного поста ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- подготовки и проверки сварочных материалов для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- настройки оборудования ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом для выполнения сварки;

- выполнения ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций;

- выполнение дуговой резки.

уметь:

-проверять работоспособность и исправность сварочного оборудования для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- настраивать сварочное оборудование для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

- выполнять сварку различных деталей и конструкций во всех пространственных положениях сварного шва;

-владеть техникой дуговой резки металла;

знать:

- основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений, выполняемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом, и обозначение их на чертежах;

основные группы и марки материалов, свариваемых ручной дуговой сваркой (наплавкой, резкой) плавящимся покрытым электродом;

сварочные (наплавочные) материалы для ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом;

-технику и технологию ручной дуговой сварки (наплавки, резки) плавящимся покрытым электродом различных деталей и конструкций в пространственных положениях сварного шва;

-основы дуговой резки;

-причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления при ручной дуговой сварке (наплавке, резке) плавящимся покрытым электродом

сформировать профессиональные и общие компетенции, личностные результаты:

| Код | Наименование компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. | - Качественное выполнение ручной дуговой сварки деталей из углеродистых сталей во всех пространственных положениях в соответствии с требованиями безопасности - Качественное выполнение ручной дуговой сварки деталей из конструкционных сталей во всех пространственных положениях |
| ПК2.2 | Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва | - Качественное выполнение ручной дуговой сварки деталей из цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. |
| ПК 2.3 | Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами различных деталей. | - Качественное выполнение ручной дуговой наплавки деталей покрытыми электродами различных конструкционных деталей |
| ПК 2. 4 | Выполнять дуговую резку различных деталей | - Качественное выполнение дуговой резки деталей металлических конструкций |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация устойчивого интереса к будущей профессии |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - мотивированное обоснование выбора способа решения профессиональных задач |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | - демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях; - способность к самоанализу и коррекция результатов собственной деятельности; - демонстрация качества выполнения профессиональных задач; - способность нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - нахождение и использование информации для качественного выполнения профессиональных задач; - использование нескольких источников информации |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - решение профессиональных задач на основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ; - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; - участие в планирование организации групповой работы; - выполнение обязанностей в соответствии с распределением групповой деятельности |
| ЛР13 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. | - проявляет активность и эффективно взаимодействует с членами коллектива - грамотно выполняет профессиональные требования - проявляет трудолюбие, дисциплинированность, пунктуальность, ответственность - проявление профессиональной жизнестойкости |

1.4. Формы контроля:

учебная практика – дифференцированный зачет;

Результаты прохождения практики обучающихся учитываются при итоговой аттестации.

1.5. График практики

| Курс | Семестр проведения разделов практики | Место практики (или разделов практики) в образовательной программе | Кол-во часов | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 4 | МДК 02.01Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами Учебная практика УП.02 | 54 | Сварочные мастерские колледжа |
| 3 | 5 | Учебная практика УП.02 | 108 | Сварочные мастерские колледжа |
|  |  | ИТОГО | 162 |  |

1.6 Перечень документов/материалов, предоставляемых обучающимися по итогам прохождения практики:

- дневник учебной практики;

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ практики

Содержание учебной практики УП.02

| № п/п занятия | Код ПК и ОК | УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тема занятия Виды работ, обеспечивающих формирование ПК | Объем часов |
| 1 | ПК 2.3; ОК 1; ОК 6 ЛР13 | Наплавка валиков на наклонную пластину снизу вверх, сверху вниз по окружности на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 2 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Наплавка вертикальных валиков на вертикальную поверхность на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 3 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Наплавка горизонтальных валиков на вертикальную поверхность на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 4 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая многослойная наплавка на пластины из углеродистой стали на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 5 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая многослойная наплавка на цилиндрическую поверхность на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 6 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Наплавка на трубы кольцевых швов на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 7 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин встык в НПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 8 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин в угол и в тавр в НПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 9 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин внахлёстку сплошным и прерывистым швом в НПШ и ГПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 10 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка угловых соединений в ВПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 11 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин встык без разделки кромок в ВПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 12 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин встык без разделки кромок в ГПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 13 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин встык с разделкой кромок в НПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 14 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин встык с разделкой кромок в ВПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 15 | ПК2.3; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка пластин встык с разделкой кромок в ГПШ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 16 | ПК2.4; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая резка листового металла по разметке на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 17 | ПК2.4; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая резка профильного металла по разметке | 6 |
| 18 | ПК2.2; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка алюминия на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 19 | ПК2.; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка меди и ее сплавов на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 20 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка труб различного диаметра при горизонтальной оси трубы на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 21 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка труб различного диаметра при горизонтальной оси трубы на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 22 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка труб различного диаметра при вертикальной оси трубы на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 23 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка труб различного диаметра при вертикальной оси трубы на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 24 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Приварка патрубков к пластине на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 25 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка различных отводов из труб на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 26 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка решеток из арматуры на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 | 6 |
| 27 | ПК2.1; ОК1; ОК6, ОК 3, ЛР13 | Дуговая сварка при выполнении ремонтных работ на сварочных аппаратах фирмы KEMPI, ВДГ352 Дифференцированный зачет | 4 2 |
|  |  | Итого | 162 |

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ПРАКТИКЕ

3.1. Тестовые задания дифференцированного зачета по учебной практике УП.02

Инструкция. Выберите один ответ из множества предложенных.

Один правильный ответ -1 балл

1. Выбор силы сварочного тока зависит от:

а) марки стали и положения сварки в пространстве

б) толщины металла, диаметра электрода, марки стали и положения в пространстве

в) диаметра электрода, марки стали детали и положения сварки в пространстве

2. Обратный выгиб детали - это способ уменьшения, предупреждения деформаций при сварке, представляющий собой

а) обработкуна деформированного соединения прессе или кувалдой

б) перед сваркой детали предварительно изгибают на определенную величину в обратную сторону по сравнению с изгибом, вызываемым сваркой

в) перед сваркой детали очень жестко закрепляют и оставляют в таком виде до полного охлаждения после сварки

3. Обратноступенчатый шов выполняется…

а) от центра (середины) детали к краям

б) участками (ступенями), длина которых равна длине при полном использовании одного электрода

в) длину шва разбивают на ступени и сварка каждой ступени производится в направлении, обратном общему направлению сварки

4. Поры относятся к …дефектам.

а) наружным 				б)  внутренним		в) наружным и внутренним

5. При сварке вертикальных и горизонтальных швов сила сварочного тока по сравнению со сваркой в нижнем положении должна быть

а) увеличена на 5-10%			б) уменьшена на 5-10%	в) не изменяться

6. В дополнительные показатели режима сварки не входит…

а) угол наклона электрода		б) тип и марка электрода	в) напряжение

7. Причина возникновения деформаций при сварке - …

а) неравномерный нагрев и охлаждение свариваемой детали

б) нерациональная сборка детали под сварку

в) неправильно проведенная термообработка детали после сварки

8. Заварка кратера производится следующим образом:

а) резким обрывом дуги		б) плавным обрывом дуги

9. Сварочные деформации при сварке плавлением возникают:

а) всегда 				6) очень редко			в) никогда

10. Величина сварочного тока при увеличении длины дуги …..

а) увеличивается			б) уменьшается		в) не изменяется

11.Как называется дефект, представляющий собой продолговатые углубления (канавки),образовавшиеся в основном металле вдоль края шва?

а) непровары  б) прожоги  в) подрезы

12. К сварочным швам средней длины относятся швы длиной

а) 250-500мм			б) 250-1000мм			в) 100-300мм

13. Силу тока для сварки в горизонтальном положении необходимо …

а) увеличить			б) уменьшить

14. Основные параметры режима сварки - …

а) сила тока и диаметр электрода

б) катет шва и напряжение

в) притупление кромок и сила тока

15. Способ сварки труб, применяющийся при неповоротном, недоступном положении - …

а) способ «в лодочку»			в) с глубоким проваром

б) способ «с козырьком»		г) погруженной дугой

16. При ручной сварке повышение напряжения дуги приводит…

а) к снижению сварочного тока	б) к повышению сварочного тока	в) ток не изменяется

17. Дефект, представляющий собой продолговатые углубления (канавки), образовавшиеся в основном металле вдоль края шва, называется …

а) непровары			 б) прожоги			в) подрезы

18. При сварке в нижнем положении угол наклона электрода от вертикальной оси составляет:

а) 15-20о			б) 30-45о			в) 60о.

19. Покрытые электроды предназначены для …

а) ручной дуговой сварки		б) сварки в защитных газах		в) сварки под флюсом

20. Основное покрытие электрода обозначается буквой

а) А				б) Р				в) Б

21. Шов на «проход» выполняется следующим образом …

а) деталь проваривается от одного края до другого без остановок

б) деталь проваривается от середины к краям

в) деталь проваривается участками (ступенями, длина которых равна длине при полном использовании одного электрода)

22. Диаметр электрода равен …

а) диаметру покрытия			б) радиусу покрытия			в) диаметру стержня

23. Покрытые электроды перед работой необходимо …

а) просушить на батареях отопления

б) просушить в сушильных шкафах

в) прокалить в электропечах

24. Расшифровать тип электрода Э46А, где Э - электрод, 46-А – это…

а) предел текучести, легированный азотом

б) предел текучести, уменьшенное содержание серы и фосфора

в) временное сопротивление разрыву

25. Электрод при сварке на обратной полярности подключается к …. полюсу источника питания

а) к положительному полюсу		б) к отрицательному полюсу		в) не имеет значения

26. Тип электрода для сварки углеродистых сталей ….

а) Э-150			б)Э-80				в)Э-46

27. Выбор типа, марки электрода зависит от …

а) диаметра электрода		б) толщины покрытия		в) марки свариваемого металла

28. Возбуждение сварочной дуги производится

а) твердым соприкосновением электрода с поверхностью заготовки

б) резким толчком заготовки электродом

в) постукиванием или легким касанием электрода по заготовке

29. Как влияет уровень легирования стали на ее свариваемость?

а) улучшается				б) ухудшается			в) остается без изменений

30. Выпрямители имеют маркировку

а) ВД				б) ТД				в) ТДМ

31. Сила сварочного тока в балластном реостате РБ-201 регулируется ….

а) плавно	б) через каждые 15А, т.е. ступенчато		в) через каждые 10А, т.е. ступенчато

32. Обмотки трехфазного трансформатора при малых токах включаются …

а) треугольником		б) звездой		в) параллельно		г) последовательно

33. Сварочный выпрямитель относится к …

а) оборудованию для сварки		б) сварочной оснастке		в) приспособлениям для сварки

34. Плавное регулирование силы тока в сварочном трансформаторе осуществляется …

a) путем изменения расстояния между обмотками

б) путем изменения соединений между катушками обмоток

в) не регулируется

35. Маркировка ВД–306 обозначает …

а) выпрямитель диодный, напряжение 306В

б) выпрямитель для РДС, номинальный сварочный ток 306А

в) возбудитель дуги, сила тока 306А

Ключи к тестам

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | в | в | б | а | а | б | а | б | в | б | б | а | б | а | в | а |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |
| а | в | а | в | б | в | а | в | в | в | б | а | в | б | а | а | б |  |

Критерии оценки: 	«5» - 35-32 баллов

«4» - 33 – 28 баллов

«3» - 27 – 21 баллов

«2»  - менее 20 баллов

4. Материально-техническое обеспечение учебной  практики

Реализация программы учебной  практики предполагает наличие специального оборудованного помещения.

Учебно-производственные сварочные мастерские.

1.Сварочная мастерская для сварки металлов и неметаллических материалов.

Оснащение:

1.Оборудование:

-Тренажер сварщика

- лазерный станок для резки металла

-компрессор B6800B/200 CT5 Fubag для гидроиспытаний

- ультразвуковой дефектоскоп

- пресс гидравлический напольный,

-плазморез  аппарат инверторный WEGA FIRECUT 100 CNC 5W100CNC.

2.Инструменты и приспособления:

- набор слесарных инструментов

- УШС-3

3. Средства обучения:

-технологические карты

-технические средства обучения- Интерактивная панель Legamaster e-Screen ETX-7520 с мобильной стойкой ONKRON TS2811-S2

- Мобильный компьютерный класс (в составе: тележка для ноутбуков Offisbox; 6 ноутбуков Dell Vostro 3500 (Core i5

1135G7/8 ГБ/SSD256 ГБ/Intel Iris Xe graphics/15.6" WVA/FHD

(1920x1080)/Win10 Pro/black/WiFi/BT/Cam); МФУ HP LaserJet Pro

MFP M428fdw; точка доступа TP-Link EAP225),

-электронные учебно-методические комплексы.

2.Сварочный полигон

Оснащение:

1. Оборудование:

- слесарные столы с тисками

- Столы сварочно-сборочные ССб-1200х800 с комплектом оснастки,

- сварочные аппараты полуавтоматической сварки инверторного типа ВДГ 352 MIG/MAG, «САТУРН-315»,

- аппараты фирмы «КЕМРI»

- полуавтомат «ПИТОН-18»

- установки аргонодуговой сварки инверторного типа Everlast PowerTig 255 EXT AC/DC    -сварочные аппараты инверторного типа  для РДС «Форсаж», «Neon» «Урал»

2. Инструменты и приспособления: набор слесарных инструментов; УШС-3

5.Информационное обеспечение УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Основные источники:

1. Овчинников, В.В. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования / В.В.Овчинников. – М.: Академия, 2018. - 208 с.

- Маслов В.И. Сварочные работы: учебник для студентов учр.СПО / В.И.Маслов.- 11-е изд., стер.-Москва: Издат.центр «Академия», 2015.- 288 с

- Овчинников В.В. Современные виды сварки. М. «Академия» 2012 год.

- Овчинников, В. В. Технология электросварочных и газосварочных работ : учебник для СПО /.6-е изд., стер.-Москва: Издат.центр «Академия», 2015.- 272 с.

- Овчинников, В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В.Овчинников. – М.: Академия, 2018.- 256 с.

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы. М. Академия .2012.

Дополнительные источники:

- Галушкина В.Н.; Технология производства стальных конструкций. М. «Академия» 2011 год.

- Жегалина Т.Н.; «Сварщик Технология выполнения ручной сварки: практические основы профессиональной деятельности»: уч.пособие. М. «Академкнига»Учебник 2006-126с.

- Журнал « Сварочное производство».

- Лаврешин С.А.; Производственное обучение газосварщика. М. «Академия» 2011 год.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: М. Высшая школа.1987.

- Макиенко Н.И.; Общий курс слесарного дела. М. Высшая школа, 1989.

Интернет-источники:

… www.osvarke.info

- всё о сварке.ru

Приложение А

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

ДНЕВНИК

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

по профессиональному модулю ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом

профессия 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

Обучающийся гр. №_________________________________________________________ (Ф.И.О., № группы) Руководитель практики ________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Оренбург

20__.

Внутренние страницы дневника по учебной практике

| Дата | № занятия | Код ПК, ОК | Тема, цель занятия, перечень работ на занятии учебной практики | Оценка | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Б

ВЫПИСКА ИЗ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №1

Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45
(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645)

Раздел «Сварочные работы»

### § 56. ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

3-й разряд

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей, узлов и конструкций из углеродистых сталей и простых деталей из конструкционных сталей, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного. Ручная дуговая кислородная резка, строгание деталей средней сложности из малоуглеродистых, легированных, специальных сталей, чугуна и цветных металлов в различных положениях. Наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и конструкционных сталей.

Должен знать: устройство применяемых электросварочных машин и сварочных камер; требования, предъявляемые к сварочному шву и поверхностям после кислородной резки (строгания); свойства и значение обмазок электродов; основные виды контроля сварных швов; способы подбора марок электродов в зависимости от марок стали; причины возникновения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях и меры их предупреждения.

Примеры работ

1. Барабаны битерные и режущие, передние и задние оси тракторного прицепа, дышла и рамы комбайна и хедера, шнеки и жатки, граблина и мотовила - сварка.

2. Боковины, переходные площадки, подножки, обшивка железнодорожных вагонов - сварка.

3. Буи и бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка.

4. Валы электрических машин - наплавление шеек.

5. Детали каркаса кузова грузовых вагонов - сварка.

6. Детали кулисного механизма - наплавление отверстий.

7. Каркасы для щитов и пультов управления - сварка.

8. Катки опорные - сварка.

9. Кильблоки - сварка.

10. Кожухи в сборе, котлы обогрева - сварка.

11. Колодки тормоза грузовых автомобилей, кожухи, полуоси заднего моста - подваривание.

12. Конструкции, узлы, детали артустановки - сварка.

13. Корпуса электрической взрывоопасной аппаратуры - сварка.

14. Краны грузоподъемные - наплавление скатов.

15. Кузова автосалонов - сварка.

16. Рамы тепловоза - приваривание кондукторов, листов настила, деталей.

17. Резцы фасонные и штампы простые - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава.

18. Станины станков малых размеров - сварка.

19. Стойки, бункерные решетки, переходные площадки, лестницы, перила ограждений, настилы, обшивка котлов - сварка.

20. Трубы дымовые высотой до 30 м и вентиляционные из листовой углеродистой стали - сварка.

21. Трубы связные дымогарные в котлах и трубы пароперегревателей - сварка.

22. Трубы нагретые - наплавление буртов.

23. Трубопроводы безнапорные для воды (кроме магистральных) - сварка.

24. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка в стационарных условиях.

25. Шестерни - наплавление зубьев.

Сварка электродуговая

1. Баки расширительные - сварка, приваривание труб.

2. Баки, трубопроводы, сосуды, емкости из углеродистой и низколегированных сталей под налив водой - сварка.

3. Буи, бочки рейдовые, артщиты и понтоны - сварка.

4. Валики, втулки - наплавление в нижнем положении.

5. Валы и станины электромоторов - заваривание раковин и трещин.

6. Выгородки легкие - сварка на стапеле между собой и к внутренним конструкциям.

7. Втулки на лицевых панелях главных распределительных щитов - приваривание к кондуктору.

8. Двери, крышки люков проницаемые - сварка.

9. Двери проницаемые, крышки люков - сварка.

10. Детали распределительных щитов: колпачки, заменители, желобки, петли, бочки, стойки, наварыши, шпильки - приваривание к корпусу, каркасу или крышке.

11. Детали судовых механизмов - наплавление кромок листов и других деталей при сборочных работах.

12. Детали узлов, фундаментов мелких толщиной металла 3 мм и выше из углеродистых сталей - сварка.

13. Диффузоры компенсаторов газотурбинных установок, фундаментальные рамы - прихватка деталей.

14. Дымоходы и дымовые трубы главных и вспомогательных котлов - сварка вертикальных и горизонтальных швов, приварка ребер жесткости.

15. Желоба прямые и угловые для прокладки кабелей - приваривание вдоль трассы дистанционного управления.

16. Заготовки круглые для штампов - сварка.

17. Замки: барашковые, регильные, рычажные, шпингалетные - сварка стыковых и нахлесточных соединений.

18. Зашивка при монтаже оборудования - сварка в нижнем положении.

19. Иллюминаторы облегченные - сварка.

20. Камеры водяные, кожухи компенсаторов, рамы, агрегаты питания - сварка.

21. Камеры для дробеметных установок, броневая защита для дробеструйных аппаратов - сварка.

22. Каркасы, кронштейны, балки и рамы приборные простой конструкции - сварка.

23. Каркас и обшивка вспомогательных водотрубных утилизационных котлов и воздухоподогревателей - сварка.

24. Каркасы, постели и другая оснастка для сборки крупных узлов - сварка в объемные узлы.

25. Карманы для фотосхем, пеналов, запасных предохранителей, плавких вставок - приваривание в токораспределительных устройствах.

26. Конструкции корпусные сварные из углеродистых и низколегированных сталей - воздушно-дуговое строгание во всех пространственных положениях (удаление временных элементов, выплавка дефектных участков сварных швов, разделка кромок).

27. Крепление балласта - сварка на стапеле.

28. Крышки герметических коробок - приварка обечаек, желобков.

29. Каркасы и облицовка дверей токораспределительных устройств - сварка.

30. Каркасы бытовок, постели - сварка в объемные узлы.

31. Катки электромостового крана - наплавление.

32. Кильблоки и клетки для стапеля - сварка.

33. Конструкции основного корпуса из сталей АК и ЮЗ - электроприхватка (удаляемая) по монтажным стыкам.

34. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей толщиной металла свыше 2 мм - сварка.

35. Корпуса турбин высокого давления - прихватка.

36. Кузова, рамы передвижных дизель-электростанций, рамки, рычаги, угольники - сварка.

37. Крепление спецпокрытий: шпильки, скобы, гребенки - приваривание.

38. Кольца распорные, противовесы, балки распорные - приваривание к ОК с технологическим непромером.

39. Крышки водонепроницаемые - приваривание под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (1 - 15 кгс/кв. см).

40. Комингсы крышек, дверей, люков, горловины, решетки - сварка.

41. Листы откидные, обтекатели, устройства судовые - сварка в цеху.

42. Люк светлый - сварка корпуса и приварка крышек.

43. Надстройки - приваривание набора, сварка и приварка к палубам.

44. Надстройки - приваривание набора, сварка и приваривание к палубам в нижнем и вертикальном положениях.

45. Насыщение слесарного корпуса - сварка.

46. Наружный корпус - сварка технологических заделок, не подлежащих контролю.

47. Несложные корпусные конструкции - электровоздушная строжка (наплавка корня шва и удаление временных креплений).

48. Обрешетники изоляции по бортам и переборкам - сварка на стапеле и на плаву.

49. Обрешетник - приваривание в потолочном положении.

50. Обуха и изделия грузоподъемные до 5 т - сварка участка предварительной сборки.

51. Обшивка каркасов, панели лицевые - приваривание к конструкциям.

52. Ограждения площадок, веерные ограждения поручня (штормпоручни, поручни к трапам) - приваривание к конструкциям.

53. Опоры, накладки для распределительных щитов - сварка.

54. Пайпы настилов - сварка.

55. Подвески труб, кабелей, крепления электроприборов, скобы из углеродистых и низколегированных сталей - сварка.

56. Подставки опорные, тумбы, балки без разделки кромок - сварка.

57. Приспособления специальные для заливки кабельных коробок - приваривание втулки к валу.

58. Переборки легкие, выгородки - приваривание ребер жесткости в нижнем положении.

59. Перо руля из малоуглеродистых сталей - сварка.

60. Переборки поперечные и продольные, выгородки палубы - сварка узлов, полотнищ по стыкам и пазам в нижнем положении на участке предварительной сборки.

61. Планки, кницы, скобы, стойки, подвески труб, кабелей, крепление электроприборов - приваривание на стапеле.

62. Протекторы - приваривание.

63. Рамы и каркасы приборные сложной конфигурации - сварка.

64. Распорные балки, кольца, крестовины - приваривание к основному корпусу.

65. Решетки из трубок диаметром от 10 до 15 мм - сварка.

66. Ролики, ступицы, муфты - заварка и наплавление зубьев.

67. Рули - сварка плоской части перьев.

68. Столы газорезательные, ящики для перевозки деталей и шихты - сварка.

69. Скобы-тралы, переходные мостики, площадки, фальшборта, цифры, буквы - приваривание на стапеле.

70. Скобы, крепления пакетников, клещей, панелей - сварка.

71. Столы газорезательные, ящики для перевозки деталей и муфты - сварка.

72. Стеллажи для хранения документации - сварка.

73. Стенки из листового металла толщиной 3 мм и выше - сварка в нижнем и вертикальном положении.

74. Трапы вертикальные и наклонные (стальные), сходни - сварка.

75. Трубы дымоходов камбуза - сварка.

76. Трубы судовой вентиляции из углеродистых и низколегированных сталей толщиной свыше 2 мм - сварка.

77. Устройство воздухонаправляющее, воздухонагреватели водотрубных котлов - сварка.

78. Устройство леерное, погрузочное, лебедки, вьюшки - сварка.

79. Фланцы вентиляционные - сварка.

80. Фундаменты из углеродистых и низколегированных сталей: под вспомогательные механизмы, баллоны, шлюпочное и швартовное устройства, крепления оборудования - сварка.

81. Хвостовики сальников, пуансонов, штампов - приваривание к металлическим конструкциям.

82. Цилиндры, патрубки, стаканы, не требующие испытаний на герметичность, - сварка продольных и кольцевых швов.

83. Шкафы и сейфы с замками - сварка.

84. Шпангоуты из углеродистых и низколегированных сталей - сварка и приваривание к обшивке на участке предварительной сборки.

85. Штампы средней сложности давлением до 400 т - сварка.

86. Якоря, ахтерштевни, форштевни - заварка дефектов.

Сварка в защитных газах

1. Бобышки, донышки, крестовины, перегородки, планки, ребра, стаканы, угольники, фланцы, штуцеры в собранных сварных узлах из алюминиевых, медных и других сплавов - прихватка.

2. Выгородки легкие, платформы из сплавов - сварка между собой и приварка на стапеле к внутренним конструкциям.

3. Гильзы на опору из медных и медно-никелевых сплавов - сварка бобышек, отростков.

4. Детали изоляции водотрубных котлов - сварка.

5. Детали из алюминиевых сплавов, толщиной металла свыше 3 мм - прихватка.

6. Детали рамы из алюминиевых сплавов толщиной 6 мм - сварка.

7. Детали для крепления мебели и изделий из цветных сплавов - приваривание.

8. Изделия, работающие под давлением, - защита шва в процессе сварки.

9. Изделия из алюминиевых сплавов толщиной металла свыше 3 мм (кожухи, желоба, панели, экраны, поддоны, коробки, корпуса, крышки, каркасы, кронштейны, узлы разные) - сварка.

10. Изделия из латуни толщиной металла до 1,5 мм - сварка под хромирование.

11. Каркасы, кронштейны, рамы из профильного металла, из сплавов - сварка.

12. Кожухи на трассе парового отопления и электрокабелей из цветных сплавов - сварка.

13. Коробки размером 300 x 300 x 100 мм - прихватка и сварка.

14. Мебель металлическая - сварка.

15. Набор в секциях из алюминиевых сплавов - прихватка при установке.

16. Отливки из цветных сплавов, несложных конструкций - заварка раковин и трещин.

17. Отливки цветного литья - заварка дефектов.

18. Планки, кассеты, скоб-мосты, подвески, хвостовики и другое насыщение из сплавов - приваривание.

19. Подвески, фундаменты под элетрооборудование - сварка на участке предварительной сборки.

20. Простые детали из титана и его сплавов - сварка.

21. Резервуары из сплавов, не требующие гидроиспытаний на непроницаемость, - сварка.

22. Резервуары, не требующие гидроиспытаний на непроницаемость, - сварка.

23. Устройства леерные (стойки, леера, обшивки, крючки заземления) из цветных сплавов - сварка.

24. Фундаменты главные, шпангоуты, рубки, цистерны - защита сварного шва в процессе сварки.

25. Шпильки, скобы из сплавов - приваривание к конструкциям судна.

### § 57. ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

4-й разряд

Характеристика работ. Ручная дуговая и плазменная сварка средней сложности деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных деталей, узлов, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях сварного шва. Ручная кислородная резка (строгание) сложных деталей из высокоуглеродистых, специальных сталей, чугуна и цветных металлов, сварка конструкций из чугуна. Наплавление нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и конструкций. Наплавление сложных деталей, узлов и сложных инструментов. Чтение чертежей сложных сварных металлоконструкций.

Должен знать: устройство различной электросварочной аппаратуры; особенности сварки и дуговой резки на переменном и постоянном токе; технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой; основы электротехники в пределах выполняемой работы; способы испытания сварных швов; виды дефектов в сварных швах и методы их предупреждения и устранения; принципы подбора режима сварки по приборам; марки и типы электродов; механические свойства свариваемых металлов.

Примеры работ

1. Аппараты, сосуды, емкости из углеродистой стали, работающие без давления, - сварка.

2. Арматура несущих железобетонных конструкций - сварка.

3. Баки трансформаторов - приваривание патрубков, сварка коробок под выводы, коробок охладителей, установок тока и крышек баков.

4. Баллеры руля, кронштейны гребных валов - наплавление.

5. Гарнитура и корпуса горелок котлов - сварка.

6. Детали из чугуна - сварка, наплавление с подогревом и без подогрева.

7. Камеры рабочих колес гидравлических турбин - сварка и наплавление.

8. Каркасы промышленных печей и котлов ДКВР - сварка.

9. Картеры моторов - сварка.

10. Коллекторы газовыхлопные и трубы - сварка и подваривание.

11. Кольца регулирующие гидравлических турбин - сварка и наплавление.

12. Корпуса и мосты ведущих колес жатки - сварка.

13. Корпуса компрессоров, цилиндры низкого и высокого давления воздушных компрессоров - наплавление трещин.

14. Корпуса роторов диаметром до 3500 мм - сварка.

15. Корпуса стопорных клапанов турбин мощностью до 25000 кВт - сварка.

16. Крепления и опоры для трубопроводов - сварка.

17. Кронштейны и шкворневые крепления тележки тепловоза - сварка.

18. Листы больших толщин (броня) - сварка.

19. Мачты, вышки буровые и эксплуатационные - сварка в цеховых условиях.

20. Подкосы, полуоси стойки шасси самолетов - сварка.

21. Плиты фундаментные крупные электрических машин - сварка.

22. Пылегазовоздухопроводы, узлы топливоотдачи и электрофильтров - сварка.

23. Рамы трансформаторов - сварка.

24. Рамы кроватей - сварка в поворотном кондукторе во всех пространственных положениях, кроме потолочного.

25. Резервуары для нефтепродуктов вместимостью менее 1000 куб. м - сварка.

26. Рельсы и сборные крестовины - наплавление концов.

27. Статоры турбогенераторов с воздушным охлаждением - сварка.

28. Станины дробилок - сварка.

29. Станины и корпуса электрических машин сварно-литые - сварка.

30. Станины крупногабаритных станков чугунные - сварка.

31. Станины рабочих клетей прокатных станов - наплавление.

32. Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения и теплофикации - сварка при монтаже.

33. Трубопроводы наружных и внутренних сетей газоснабжения низкого давления - сварка в стационарных условиях.

34. Трубопроводы технологические (V категории) - сварка.

35. Фрезы и штампы сложные - сварка и наплавка быстрореза и твердого сплава.

36. Фахверки, связи, фонари, прогоны, монорельсы - сварка.

37. Цилиндры блока автомашин - наплавление раковин.

38. Цистерны автомобильные - сварка.

Сварка электродуговая

1. Арматура, трубопроводы, отростки, фланцы, штуцеры, баллоны, резервуары, цистерны из углеродистых сталей, работающих под давлением 1,5 до 4,0 МПа (от 15 до 40 кгс/кв. см), - сварка.

2. Балки и траверзы тележек кранов и механизмов - сварка.

3. Бобышки, фланцы, наварыши, штуцеры баллонов компрессоров высокого давления - сварка.

4. Баллоны, баки, резервуары, цистерны, сепараторы, фильтры, испарители из углеродистых сталей - сварка под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см).

5. Бачки отражательные из малоуглеродистых сталей толщиной от 1,0 до 1,5 мм - сварка в нижнем положении.

6. Банкетки, корпуса шахт, корпуса лебедок, корпуса редукторов лебедок, палубные стаканы - сварка под давлением от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 кгс/кв. см) в нижнем положении.

7. Блок-секции - приваривание выгородок, насыщения к корпусу.

8. Валики ватерлиний - наплавление по корпусу судна.

9. Валы коленчатые средних размеров - сварка и наплавление изношенных частей.

10. Винты гребные, лопасти, ступицы обычного класса точности всех размеров и конструкций - воздушно-дуговое строгание всех поверхностей.

11. Выгородки, переборки и рубки - сварка и приваривание в различных пространственных положениях.

12. Газовыхлопы, воздухораспределители, трубы вентиляции в надстройке - сварка.

13. Глушители компенсаторов высокого давления, стальные, толщиной металла 1,5 мм и диаметром до 100 мм - сварка.

14. Двери, крышки люков водогазонепроницаемые - сварка.

15. Днищевые, бортовые, верхние и нижние палубы, платформы, объемные секции оконечностей, переборки поперечные и продольные - сварка стыков набора на стапеле.

16. Детали слесарного насыщения по основному корпусу и обшивке основных цистерн - сварка.

17. Детали шельфов - приваривание к межотсечным поперечным переборкам.

18. Двери, щиты, угольники, листы, втулки с толщиной металла от 1,4 до 1,6 мм - сварка.

19. Детали сложной конфигурации, предназначенные для работ под динамическими и вибрационными нагрузками, толщиной материала от 10 до 16 мм - сварка.

20. Изделия МСЧ - антикоррозийные наплавления из сталей типа АК на поверхности под механообработку.

21. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 2 мм, из легированной стали толщиной свыше 2 мм - сварка.

22. Коробки кабельные - сварка под испытанием давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см) при узловой сборке.

23. Кожухи, желоба, панели, поддоны из углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 2 мм, из легированной стали толщиной свыше 2 мм - сварка.

24. Каналы судовой вентиляции - приваривание к переборкам на стапеле.

25. Клюзы якорные - сварка.

26. Кожухи, желоба, панели, поддоны из легированных сталей толщиной до 2 мм - сварка.

27. Клапаны вентиляции - сварка.

28. Комингсы грузовых трюмов - сварка набора между собой.

29. Конструкции корпусные из углеродистых, низколегированных и высоколегированных сталей - воздушно-дуговая строжка в труднодоступных местах (выплавка корня шва, удаление временных элементов, выплавка дефектных участков).

30. Конструкции судовозного поезда - сварка.

31. Корпус надводного судна: наружная обшивка палубы - сварка стыков и пазов на стапеле во всех положениях.

32. Корпуса тяжелых иллюминаторов - сварка и вварка в корпус судна.

33. Корпусные конструкции и узлы, до 20% сварных швов которых подвергаются ультразвуковому или гаммаграфическому контролю - сварка.

34. Кронштейны, кромки, экраны из листового и профильного металла толщиной до 2 мм - сварка.

35. Крышки и корпуса подшипников из отливок - сварка под испытание на непроницаемость.

36. Листы съемные из углеродистых и низколегированных сталей - сварка.

37. Марки углубления, грузовая сварка - приварка к корпусу судна.

38. Мачты, грузовые стрелы, грузовые колонны - сварка монтажных стыков и забойных листов на стапеле.

39. Мачты сигнальные - сварка при сборке.

40. Металлоконструкции судов - подварка дефектных участков швов при испытании на стапеле и на плаву во всех положениях.

41. Межотсечные поперечные переборки - сварка.

42. Насыщение слесарно-корпусное - приваривание на поперечных и продольных переборках надстройки.

43. Набор продольный и поперечный днищевых, бортовых и палубных (расчетных) секций из конструкционных сталей - сварка между собой и приваривание к наружной обшивке и настилу палуб на предстапельной сборке.

44. Набор с разделкой кромок, стыки и пазы переборок из стали - сборка и приварка на участке предварительной сборки.

45. Набор днищевых секций высотой от 0,8 до 1,5 м - приваривание в носовой оконечности, к настилу дна и сварка между собой.

46. Надстройки, рубки из легированных сталей - сварка и приваривание к основному корпусу.

47. Настилы двойного дна - сварка стыков и пазов на стапеле.

48. Насыщение грузовых мачт, стрел (головки, фундаменты, площадки управления с леерным ограждением) - приваривание к конструкциям.

49. Обухи для транспортировки секций грузоподъемностью до 20 т - сварка и приваривание к секциям.

50. Обухи грузоподъемностью свыше 20 т - приваривание и сварка.

51. Перо руля из стали - сварка плоской части.

52. Поперечные и продольные переборки, наружные стенки надстроек - сварка стыков и пазов полотнищ во всех положениях на стапеле.

53. Подкрепления под фундаменты, упора строечного устройства, боковые кили, наружные стенки цистерн, наружные стенки дымовой трубы - приваривание на стапеле.

54. Прочие цистерны - сварка швов с разделкой кромок и конструктивным непроваром на секционной сборке.

55. Рельсы цеховых электротележек - сварка.

56. Стыки и пазы обшивки кормовой оконечности, бракет и стабилизаторов - сварка.

57. Стыки листов стенок, крыш и набора внутренних цистерн - сварка и приваривание к обшивке, переборкам и между собой.

58. Стыки монтажные железобетонных сводов - сварка.

59. Тамбур, шлюз, санузлы - сварка и привары.

60. Трубы судовой вентиляции из углеродистых и низколегированных сталей толщиной до 2 мм - сварка и приваривание к ним фланцев.

61. Трубопроводы из углеродистых сталей, работающие под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см), при толщине стенки трубы свыше 2 мм - сварка.

62. Трубопроводы - сварка стыков на подкладных кольцах с контролем качества швов рентгенографированием.

63. Трубопроводы - сварка стыков с наддувом с контролем качества швов рентгенографированием.

64. Устройства якорные, буксирные, спусковые и швартовные, упоры строевого устройства - сварка.

65. Фланцы, патрубки, штуцера, приварыши, насадки, ниппели - приваривание к трубопроводу под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см).

66. Фундаменты из легированных сталей под вспомогательные механизмы, баллоны, шлюпочное и швартовное устройства - сварка.

67. Шпангоуты - сварка стыков при термообработке на установке ТВЧ.

68. Штампы для прессов давлением свыше 400 т - сварка.

Сварка в защитных газах

1. Арматура из оловянистых бронз под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см) - наплавление вскрывшихся дефектов отливок после механической обработки.

2. Арматура, литье, детали из алюминиево-магниевых сплавов - сварка, заварка дефектов.

3. Вентиляторы - сварка дисков со щеткой из алюминиевых сплавов.

4. Вьюшки из цветных сплавов - сварка.

5. Головки пламенной трубы, пламенная труба из алюминиевых сплавов - сварка.

6. Газовыхлопы, глушители из нержавеющих сталей, медно-никелевых сплавов - сварка.

7. Глушители компрессоров высокого давления из алюминиевых сплавов толщиной металла от 2 до 3 мм - сварка.

8. Детали насыщения корпуса из алюминиевых сплавов - приваривание в потолочном положении.

9. Детали и узлы из алюминиево-магниевых сплавов средней сложности, работающие под давлением от 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 кгс/кв. см), - сварка.

10. Детали и узлы токораспределительных устройств из алюминиевых сплавов: коробки герметические, обечайки, угольники, петлишарниры, банки, скобы, стойки, рамки, буртики, приварыши, сальники, желобки - приваривание к корпусу и сварка.

11. Корпусные конструкции после гидравлических испытаний - прихватка, сварка, исправление дефектов швов; привязка временных креплений.

12. Кольца отростки труб секций из цветных сплавов под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см) - сварка.

13. Конструкции из алюминиевых, титановых и цветных сплавов - заварка отверстий, прихватка в вертикальном и потолочном положении.

14. Крылатки, фланцы, крышки электроприборов из алюминиевых сплавов - заварка трещин, привязка отбитых частей.

15. Конструкции из сплавов - прихватка во всех пространственных положениях.

16. Конструкции из алюминиевых и титановых сплавов - правка методом наложения холостых валиков.

17. Конструкции композитные (сталь - алюминиевый сплав) - сварка с использованием биметаллических вставок.

18. Мачты из алюминиевых сплавов - сварка стыков и пазов ствола мачты и приварка комплектующих изделий.

19. Надстройки, рубки из алюминиевых сплавов - сварка объемных узлов, стыков набора в местах пересечения.

20. Отливки с толщиной стенки до 10 мм - заварка раковин, трещин под испытание давлением 0,1 до 1,0 МПа (от 1 до 10 кгс/кв. см).

21. Отливки из алюминиевых сплавов - заварка дефектов.

22. Отливки с толщиной стенки свыше 10 мм, работающие под давлением свыше 1,0 МПа (10 кгс/кв. см), - заварка дефектов.

23. Поршни гидроцилиндров и другие изделия (гаки якорных устройств, сальники лебедок) - наплавление медными сплавами.

24. Рамы, створки из цветного металла - приваривание входящих деталей.

25. Соединения тавровые - с полным проваром листа наружной обшивки из алюминиевых сплавов.

26. Стыки труб, не работающих под давлением, из алюминиевых и цветных сплавов - сварка поворотных стыков.

27. Трапы вертикальные и наклонные из алюминиевых сплавов - сварка.

28. Узлы арматуры из цветных металлов - приваривание деталей, заварка деталей под давлением от 0,1 до 1,5 МПа (от 1 до 15 кгс/кв. см).

29. Фланцы, валики, корпуса, коробки, крышки, блоки - наплавление и заварка бронзой, сплавами, коррозионно-стойкими сталями.

30. Фундаменты под механизмы и приборы - правка.

31. Швы после автоматической сварки в защитных газах - выполнение галтелей и отделочных валиков.

32. Шпигаты из сплавов - обварка.

33. Шинопровод медный с толщиной металла 12 мм - сварка с предварительным подогревом металла.