Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Оренбургский государственный колледж»

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Электротехника и электронная техника

(код, наименование учебной дисциплины)

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий

(код и наименование профессии/специальности)

Оренбург, 2018 г.

Рассмотрен и одобрен

на заседании методической цикловой комиссии

общегуманитарных, математических и естественнонаучных дисциплин

Протокол № __1__ от «__30__» _августа_2018 г.

Председатель МЦК ___________ /_Темендарова Н.Д /

Утверждаю

Заместитель директора

______________ С.О.Ноздрюхина

«__» ___________ 20___ г.

Разработчик: Темелеску Инна Юрьевна

«___»______________20_18_ г.

1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Электротехника и электронная техника.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны в соответствии с:

- основной профессиональной образовательной программой по профессии СПО 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;

- рабочей программы учебной дисциплины Электротехника и электронная техника.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Код формируемых компетенций | Основные показатели оценки результатов |
| --- | --- | --- |
| У 1: использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; | ОК 2, ОК 3,ОК3 ПК 1. 1 – 3.4 | - осуществляет проверку наличия заземления; - осуществляет проверку наличия зануления |
| У 2: читать принципиальные электрические и монтажные схемы; | ОК 4, ОК 5, ПК 1. 1 – 1.3, ПК 3.1 – 3.4 | - осуществляет пуск и остановку двигателей постоянного и переменного тока на оборудовании |
| У 3: рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; | ОК 7, ОК 8, ПК 2.1 – 3.4 | - рассчитывает параметры схемы; - составляет и собирает схемы включения приборов при измерении различных электрических величин; - собирает схемы включения электрических машин и механизмов |
| У4: пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | ОК 1, ОК 9, ПК 2.1 – 4.3 | - снимает показания электроизмерительных приборов; - соблюдает меры безопасности при эксплуатации электрооборудования; - соблюдает правила эксплуатации электрооборудования |
| У5: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | ОК 3, ОК 4, ПК 1. 1 – 2.3 | - читает принципиальные схемы; -читает электрические схемы; - читает монтажные схемы |
| У6: собирать электрические схемы; | ОК 6, ОК 8, ПК 3.1 – 4.3 | - проводит сращивание, спайку и изоляцию проводов; - осуществляет контроль качества выполняемых работ |
| З1: способы получения, передачи и использования электрической энергии; | ОК 1, ОК 3, ПК 1.1 – 4.3 | - понимает сущность постоянного переменного тока; - понимает сущность переменного тока; - воспроизводит единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников; - производит расчет последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; - производит расчет сложных соединений проводников; - производит расчет характеристик электрических цепей переменного тока; - производит расчет характеристик магнитных полей; - производит расчет трехфазных цепей переменного тока |
| З2: электрическую терминологию | ОК 2, ОК 3, ПК 2.1 – 2.3 | - производит прямой и косвенный методы измерения электрических величин; - знает характеристики измерительных приборов |
| З3: основные законы электротехники; | ОК 4, ОК 5, ПК 1.1 – 2.3 | - воспроизводит законы Ома - воспроизводит законы Кирхгофа |
| З 4: характеристики и параметры электрических и магнитных цепей; | ОК 8, ОК 9, ПК 1. 1 – 4.3 | - знает условно-графическое обозначение электротехнических приборов; - знает условно-графическое обозначение электрических машин и трансформаторов |
| З5: свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | ОК 2, ОК 3,ОК7 ПК 2. 1 – 3.4 | - воспроизводит свойства проводников, электроизоляционных материалов, магнитных материалов |
| З6: основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 3.3 | - знает устройство повышающих и понижающих трансформаторных подстанций; - знает устройство типовых электротехнических устройств |
| З7: методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | ОК 2, ОК 3, ПК 1. 1 – 3.3 | - понимает принцип действия и устройство электроизмерительных приборов; - понимает принцип действия и устройство трансформаторов; - понимает принцип действия и устройство электрических машин; - понимает принцип действия и устройство аппаратов защиты и управления; - понимает схемы передачи электроэнергии от производителей к потребителям |
| З8: принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | ОК 2, ОК 3, ПК 2. 1 – 4.3 | - знает двигатели постоянного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка; - знает двигатели переменного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка |
| З9: принцип выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей | ОК 5, ОК 6, ПК 1. 1 – 4.3 | - разбирается в способах экономии электроэнергии |
| З10: правила эксплуатации электрооборудования. | ОК 2, ОК 3, ПК 3.1 – 4.3 | -понимает действие тока на человека; - формулирует меры безопасности от поражения электрическим током |

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У 1: использовать основные законы и принципы теоретической электротехники и электронной техники в профессиональной деятельности; | Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| У 2: читать принципиальные электрические и монтажные схемы; | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У 3: рассчитывать параметры электрических и магнитных цепей; | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У4: пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У5: подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| У6: собирать электрические схемы; | Контрольная работа | Дифференцированный зачет |
| З1: способы получения, передачи и использования электрической энергии; | Лабораторно - практическая работа Тестовое задание | Дифференцированный зачет |
| З2: электрическую терминологию | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З3: основные законы электротехники; | Лабораторно - практическая работа Тестовое задание | Дифференцированный зачет |
| З 4: характеристики и параметры электрических и магнитных цепей; | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З5: свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З6: основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; | Лабораторно - практическая работа Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З7: методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | Лабораторно - практическая работа Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З8: принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; | Лабораторно - практическая работа | Дифференцированный зачет |
| З9: принцип выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических и электронных цепей | Устный опрос | Дифференцированный зачет |
| З10: правила эксплуатации электрооборудования. | Устный опрос | Дифференцированный зачет |

4. Структура контрольных заданий

4.1. Задания текущего контроля

Раздел 1. Электрические  цепи постоянного тока

Тема 1.1. Электрическое поле

4.1.1. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном электрическом токе, о последовательном и параллельном соединении проводников и источников тока, о единицах измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников | - понятие о постоянном токе; - единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления проводников | 5 |
| З 3: основные законы электротехники | - законы Ома |  |

Лабораторно – практическая работа №1«Расчет цепей постоянного тока»

Задание:

1.Заполните таблицу

| 55 кВт | 1500 Вт | 1,5 МВт | 0,33 кВт | 0,12 МВт | 312 кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ? Вт | ? кВт | ? кВт | ? Вт | ? кВт | ? МВт |

2.Эдс элемента «В» В, а внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на сопротивление 8,5 Ом. Каково напряжение на зажимах батарейки?

3. Резистор сопротивлением  «В» Ом включен в цепь постоянного напряжения  100 В. Определите силу тока в резисторе и его мощность.

4.Электродвигатель, подключенный к сети 220 В, потребляет ток  «В» А. Какова мощность двигателя и какое количество энергии он потребляет за 8 часов работы?

Контрольные вопросы:

- От чего зависит мощность потребителя?

- Сформулируйте закон Ома для полной цепи

Критерии оценки:

- Работа выполнена, оформление не соответствует требованиям, на контрольные вопросы ответов нет – оценка 3 (удовлетворительно)

- Работа выполнена, оформление соответствует требованиям, на контрольные вопросы ответов нет – оценка 4 (хорошо)

- Работа выполнена, оформление соответствует требованиям, на контрольные вопросы есть ответы, материал изучен и усвоен – оценка 5 (отлично)

4.1.2. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном электрическом токе, о последовательном и параллельном соединении проводников и источников тока, о единицах измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников | - понятие о постоянном токе; - единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления проводников; - расчет последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; | 5 |
| З 3: основные законы электротехники | - законы Ома - законы Кирхгофа |  |
| З 11: виды и свойства электротехнических материалов | - виды электротехнических материалов; - характеристики электротехнических материалов |  |

Лабораторно – практическая работа №2 «Расчет цепей постоянного тока по правилам Кирхгофа»»

Задание:

- Нарисуйте электрический узел, для которого составлено уравнение по первому правилу Кирхгофа: I1 + I2 – I3 – I4 + I5 = 0

- При расчете цепи постоянного тока методом контурных токов были получены следующие уравнения:

Считая параметры Е1=Е2=Е3= «В» В и R= «0,5В» Ом, найти значения токов I1, I2, I3.Составьте схему соединения резисторов.

- В цепи, изображённой на рисунке 2, рассчитать все токи методом контурных токов. Параметры цепи: Е1 = «В» В, Е2 = «2В»  В, r1 = r2 = 4 Ом, r3 = 1 Ом, r4 = 3 Ом

Рисунок 2 – Схема электрической цепи для задачи 3

Контрольные вопросы:

- Дайте определение понятиям: электрический узел, электрическая ветвь, электрический контур.

- Сформулируйте первое правило Кирхгофа

- Сформулируйте второе правило Кирхгофа

Критерии оценки:

Критерии оценки см. пр№1

Разде 2 Электромагнетизм и магнитная индукция

4.1.4. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1. Основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных цепей | - расчет характеристик магнитных полей | 5 |

Лабораторно – практическая работа №3 «Исследование работы однофазного трансформатора».

Расчетное задание:

- Найдите эдс, индуцированную в первичной обмотке трансформатора с числом витков 1000, если он подключен к сети переменного напряжения частотой 400 Гц, а магнитный поток в магнитопроводе  Фm = «В» *10-4 Вб.

- Трансформатор понижает напряжение с 6 кВ до 0,4 кВ. Определите количество витков во вторичной обмотке, если в первичной обмотке «100В»  витков.

- На выходе трансформатора мощность равна «В» Вт. Его КПД равен 75%. Определите силу тока, протекающего в первичной обмотке, если известно, что он подключен к сети 220 В.

Тестовое задание

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

а) измерительные                                                               б) сварочные

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы

2.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока?

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра

3. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 60                                                                         б) 0,016

в) 6                                                                           г) 600

4. Почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ.

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                                         б) Для улучшения условий безопасности сварщика

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики

г) Сварка происходит при низком напряжении.

5.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

а) Закон Ома                                                              б)  Закон Кирхгофа

в) Закон самоиндукции                                             г) Закон электромагнитной индукции

6. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансформаторы напряжения (ТН)?

а) ТТ в режиме короткого замыкания, ТН в режиме холостого хода;

б) ТТ  в режиме холостого хода, ТН в режиме короткого замыкания;

в) Оба трансформатора в режиме холостого хода;

г) Оба трансформатора в режиме короткого замыкания

7.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах?

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы

8.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации?

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных

9. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора?

а)  Малым коэффициентом трансформации

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей

г)  Мощностью

10. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряжения?

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр

в) обмотку напряжения ваттметра                                     г)  реле напряжения

Контрольные вопросы:

- Для чего предназначены трансформаторы?

- Почему магнитопровод трансформатора собирают из отдельных тонких листов электротехнической стали?

- Чему равно отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. пр№1

Варианты ответов тестового задания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | а | г | г | а | в | б | в | б |

Лабораторно – практическая работа №4 «Расчет магнитопровода»

Исходные данные:

Вариант №1:

Входное напряжение U1 = 220 В

Выходное напряжение U2 = 15 В

Максимальный ток нагрузки Iн = 4 А

Вариант №2:

Входное напряжение U1 = 220 В

Выходное напряжение U2 = 12 В

Максимальный ток нагрузки Iн = 10 А

Порядок расчета

Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (IН), трансформатор рассчитывают в такой последовательности.

1. Определяют значение тока, текущего через вторичную обмотку трансформатора:

I2 = 1,5 IН,

где: I2 - ток через вторичную обмотку трансформатора, А; IН - максимальный ток нагрузки, А.

2. Определяют мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора:

P2 = U2 I2,

где: P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт; U2 - напряжение на вторичной обмотке, В; I2 - максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А.

3. Подсчитывают мощность трансформатора:

P1 = P2/η,

где: P1 - мощность трансформатора, Вт; P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт, η – КПД трансформатора. Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора.

4. Определяют значение тока, текущего в первичной обмотке:

I1 = P1 / U1,

где: I1 - ток через первичную обмотку, А; Р1 - подсчитанная мощность трансформатора, Вт; U1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение).

5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:

где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2; Р1 - мощность трансформатора, Вт.

S серд = L*T (все величины берутся в сантиметрах!)

S окна = h*b

При выборе сердечника магнитопровода нужно также учитывать и то обстоятельство, что отношение ширины сердечника к толщине набора (отношение сторон сердечника) должно быть в пределах 1...2.

6. Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки:

ω1= 50 U1 / S,

где: ω1 - число витков обмотки; U1 - напряжение на первичной обмотке, В; S - сечение сердечника магнитопровода, см2, 50 Гц - частота электросети.

7. Подсчитывают число витков вторичной обмотки:

ω2 = 55 U2 / S,

где: ω2 - число витков вторичной обмотки; U2 - напряжение на вторичной обмотке, В; S-сечение сердечника магнитопровода, см2, 50 Гц - частота электросети.

Для компенсации потерь число витков во вторичных обмотках следует брать на 5-10% больше расчетного.

8. Определить диаметры проводов обмоток трансформатора:

где: d — диаметр провода обмотки, мм; I - ток через обмотку, А.

Диаметр провода обмотки определить по таблице:

9. Определить площадь окна в мм2

Sокна = Р1*50

10. Начертить сердечник трансформатора с указанием размеров.

11. Указать какие провода (диаметр)

12. Сделать выводы

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

Раздел 3 Электрические цепи переменного тока

4.1.6. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 1: основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей | - понятие о переменном токе; - расчет характеристик электрических цепей переменного тока; - расчет трехфазных цепей переменного тока | 5 |

Лабораторно – практическая работа №5,6 «Расчет параметров трехфазных цепей переменного тока»

Задание:

- Трехфазная цепь состоит из соединенных звездой катушек индуктивностью «В» мГн. Определите фазные и линейные напряжения, если сила фазного тока 1 А, а его частота 400 Гц.

- Три конденсатора, емкостью «В» мкФ каждый, соединены треугольником. Определите фазные и линейные токи в цепи, если линейное напряжение 380 В.

- В каждую фазу включены: активное сопротивление «В» Ом, емкостное – «В» Ом и индуктивное – «В» Ом. Определите линейные и фазные токи при соединении фаз звездой и треугольником, если линейное напряжение равно 380 В.

Контрольные вопросы:

- Какой из токов больше в трехфазной симметричной электрической цепи, соединенной звездой: линейный или фазный?

- Какой из токов больше в трехфазной симметричной электрической цепи, соединенной треугольником: линейный или фазный?

- Какое напряжение больше в трехфазной симметричной электрической цепи, соединенной звездой: линейное или фазное?

- В чем преимущества 3-хфазной системы переменного тока перед совокупностью 3-х однофазных?

- Каково назначение нейтрального провода?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№1

Раздел 4. Электрические измерения и электрические измерительные приборы

Тема 4.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения.

4.1.7. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| У 2: производить контроль параметров работы электрооборудования | - снятие показаний измерительных приборов в цепи управления работой электрооборудования | 5 |
| У 3: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | - расчет параметров схемы; - составление и сборка схемы включения приборов при измерении различных электрических величин |  |
| У5: читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | - чтение принципиальных схем; -чтение электрических схем; - чтение монтажных схем |  |
| У6: проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ | - проведение сращивания, спайки и изоляции проводов; - контроль качества выполняемых работ |  |
| З 2: сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов | - прямой и косвенный методы измерения электрических величин; - характеристики измерительных приборов |  |
| З 4: правила графического изображения и составления электрических схем | - условно-графическое обозначение электроизмерительных приборов |  |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство электроизмерительных приборов |  |
| З 9: способы экономии электроэнергии | - экономия электроэнергии |  |
| З 10: правила сращивания, спайки и изоляции проводов | - правила сращивания, спайки и изоляции проводов |  |
| З 12: правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | - действие тока на человека; - меры безопасности от поражения электрическим током |  |

Лабораторно – практическая работа №7, 8 «Изучение принципов электрических измерений».

Задание:

- Нарисуйте принципиальную схему изображенной электрической цепи (рисунок 3).

- Отметьте на принципиальной схеме знаками (+, - ) полярность зажимов электроизмерительных приборов, а стрелками – направление тока в цепи.

- Определите фактическое напряжение на лампе (Uлф).

- Определите номинальное сопротивление лампы (Rлн ).

- Определите фактическое сопротивление лампы (Rлф ).

- Отметьте на принципиальной схеме точками (А, В, С, …) возможные места включения амперметра для измерения силы тока в цепи.

Рисунок 3 – Электрическая цепь

Контрольные вопросы:

- Как измерить сопротивление методом непосредственной оценки?

- Как измерить сопротивление косвенным методом?

- Как измерить сопротивление мостовым методом?

- Почему фактическое сопротивление лампы не совпадает с номинальным?

- Определите назначение реостата в цепи (рисунок 3).

- Какие произойдут изменения в цепи, если ручку реостата сдвинуть вправо (рисунок 3)?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. пр№1

Тема 5. Трансформаторы.

4.1.8. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 6: основные элементы электрических сетей | - повышающие и понижающие трансформаторные подстанции; - линии электропередач | 5 |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство трансформаторов |  |

Лабораторно – практическая работа №9,10 «Расчет основных параметров однофазного трансформатора».

Расчетное задание:

- Найдите эдс, индуцированную в первичной обмотке трансформатора с числом витков 1000, если он подключен к сети переменного напряжения частотой 400 Гц, а магнитный поток в магнитопроводе  Фm = «В» *10-4 Вб.

- Трансформатор понижает напряжение с 6 кВ до 0,4 кВ. Определите количество витков во вторичной обмотке, если в первичной обмотке «100В»  витков.

- На выходе трансформатора мощность равна «В» Вт. Его КПД равен 75%. Определите силу тока, протекающего в первичной обмотке, если известно, что он подключен к сети 220 В.

Тестовое задание

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых потребителей?

а) измерительные                                                               б) сварочные

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы

2.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока?

а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра

3. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 60                                                                         б) 0,016

в) 6                                                                           г) 600

4. Почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ.

а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                                                         б) Для улучшения условий безопасности сварщика

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики

г) Сварка происходит при низком напряжении.

5.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?

а) Закон Ома                                                              б)  Закон Кирхгофа

в) Закон самоиндукции                                             г) Закон электромагнитной индукции

6. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и трансформаторы напряжения (ТН)?

а) ТТ в режиме короткого замыкания, ТН в режиме холостого хода;

б) ТТ  в режиме холостого хода, ТН в режиме короткого замыкания;

в) Оба трансформатора в режиме холостого хода;

г) Оба трансформатора в режиме короткого замыкания

7.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных зажимах?

а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные трансформаторы

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы

8.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации?

а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных

9. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора?

а)  Малым коэффициентом трансформации

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей

г)  Мощностью

10. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору напряжения?

а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр

в) обмотку напряжения ваттметра                                     г)  реле напряжения

Контрольные вопросы:

- Для чего предназначены трансформаторы?

- Почему магнитопровод трансформатора собирают из отдельных тонких листов электротехнической стали?

- Чему равно отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток однофазного трансформатора?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№2

Варианты ответов тестового задания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | а | г | г | а | в | б | в | б |

Тема 6 Полупроводниковые приборы

4.1.9. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| У 3: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | - расчет параметров схемы; - составление и сборка схемы включения приборов при измерении различных электрических величин; - сборка схемы включения электрических машин и механизмов |  |
| У 4: снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | - снятие показаний электроизмерительных приборов; - соблюдение мер безопасности при эксплуатации электрооборудования; - соблюдение правил эксплуатации электрооборудования |  |
| З 12: правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | - действие тока на человека; - меры безопасности от поражения электрическим током |  |

Лабораторно – практическая работа №11 «Изучение принципов работы транзисторов»

Цель работы: Ознакомиться с режимами работы транзистора, научиться определять основные характеристики транзистора по его входным и выходным характеристикам.

Теоретическая часть.

Транзистор - это полупроводниковый преобразовательный прибор, имеющий не менее трёх выводов и способный усиливать мощность.

Основой биполярного транзистора является кристалл полупроводника p-типа или n-типа проводимости, который также как и вывод от него называется базой.

Область, имеющая бóльшую площадь p-n перехода, и вывод от неё называют коллектором.

Область, имеющая меньшую площадь p-n перехода, и вывод от неё называют эмиттером.

p-n переход между коллектором и базой называют коллекторным переходом, а между эмиттером и базой – эмиттерным переходом.

Направление стрелки в транзисторе показывает направление протекающего тока.

Динамический режим работы транзистора.

Динамическим режимом работы транзистора называется такой режим, при котором в выходной цепи стоит нагрузочный резистор, за счёт которого изменение входного тока или напряжения будет вызывать изменение выходного напряжения.

Резистор Rк – это коллекторная нагрузка для транзистора, включённого по схеме с ОЭ, обеспечивающая динамический режим работы.

Eк = URк + Uкэ

URк= Iк ∙ Rк

Eк = Uкэ + Iк ∙ Rк

Уравнение динамического режима работы транзистора: Uкэ = Eк - Iк ∙ Rк

Уравнение динамического режима является уравнением выходной динамической

характеристики. Так как это уравнение линейное, выходная динамическая характеристика

представляет собой прямую линию и строится на выходных статических характеристиках.

Две точки для построения прямой находятся из начальных условий.

Iк при Uкэ=0 называется током коллектора насыщения.

Выходная динамическая характеристика получила название

нагрузочной прямой.

Точка пересечения нагрузочной прямой с одной из ветвей выходной

статической характеристикой для заданного тока базы называется

рабочей точкой транзистора. Рабочая точка позволяет определять токи и

напряжения, реально существующие в схеме.

Режимы работы транзистора

1. Режим отсечки - это режим, при котором оба перехода транзистора закрыты (и эмиттерный и

коллекторный).

Ток базы в этом случае равен нулю.

Ток коллектора будет равен обратному току.

Уравнение динамического режима будет иметь вид: Uкэ = Eк - Iкбо ∙ Rк

Произведение Iкбо ∙ Rк будет равно нулю. Значит, Uкэ → Eк.

2. Режим насыщения – это режим, когда оба перехода – и эмиттерный, и коллекторный открыты.

В транзисторе происходит свободный переход носителей зарядов

Ток базы будет максимальный : Iб = max

Ток коллектора будет равен току коллектора насыщения Iк ≈ Iк.н.;

Уравнение динамического режима будет иметь вид: Uкэ = Eк – Iк.н ∙ Rн

Произведение Iк.н ∙ Rн будет стремиться к Eк. Значит, Uкэ → 0.

3. Линейный режим – это режим, при котором эмиттерный переход открыт, а коллекторный закрыт.

Iб.max > Iб > 0;

Iк.н > Iк > Iкбо

Eк > Uкэ > Uкэ.нас

Ключевым режимом работы транзистора называется такой режим, при котором рабочая точка

транзистора скачкообразно переходит из режима отсечки в режим насыщения и наоборот, минуя

линейный режим.

Расчет основных характеристик транзистора.

Входное сопротивление транзистора переменному току:

Мощность рассеивания на коллекторе:

Практическая работа

1. Решите задачи.

2. Сделайте вывод о проделанной работе.

Задача №1

Для транзистора КТ312А обратный ток коллектора Iк = 10 мкА при напряжении Uк = 15 В.

Определите обратное сопротивление коллекторного перехода постоянному току.

Задача №2

Для транзистора обратный ток коллектора Iк = 15 мкА при напряжении Uк = 20 В.

Определите обратное сопротивление коллекторного перехода постоянному току.

Контрольные вопросы.

1. Что такое транзистор?

2. Какой режим работы транзистора называется динамическим?

3. Что такое рабочая точка?

4. Какие параметры транзистора можно определить, зная рабочую точку на его характеристике?

5. Перечислите режимы работы транзистора.

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№2

Лабораторно – практическая работа №12 «Изучение принципов работы динисторов тиристоров»

Цель работы: Исследование напряжения и тока динистора и тиристора при прямом смещении p-n-p-n перехода. Построение и исследование вольт-амперной характеристики динистора и тиристора.

Содержание лабораторной работы:

1 Собрать в Electronics Workbench схему, изображенную на рисунке 4.1. Динистор выбрать по таблице 4.1 в соответствии с номером варианта.

а) Увеличивая ЭДС источника, определить примерное напряжение включения динистора. ЭДС следует устанавливать от 0 до 150В с шагом 5В. Определить напряжение включения динистора с точностью до 1 В.

б) Записать значения напряжения Uпр и тока Iпр динистора в виде таблицы

в) По полученным данным построить график Iпр=f(Uпр).

г) Установить ЭДС источника таким, чтобы динистор находился в открытом состоянии. Изменяя сопротивление переменного резистора определить величину тока удержания.

Рисунок 1 – Схема включения динистора

Таблица 1

| Вар-нт | Динистор | Вар-нт | Динистор | Вар-нт | Динистор | Вар-нт | Динистор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ECG6407 | 6 | ECG6408 | 11 | ECG6411 | 16 | ECG6412 |
| 2 | ECG6417 | 7 | ECG6418 | 12 | ECG6421 | 17 | ECG6422 |
| 3 | 1N5758 | 8 | 1N5759 | 13 | 1N57560 | 18 | 1N57561 |
| 4 | 1N57558a | 9 | 1N57559a | 14 | 1N57561a | 19 | 1N5778 |
| 5 | 1N57789 | 10 | 1N57760 | 15 | 1N57761 | 20 | 1N57758a |

2 Собрать схему, показанную на рисунке .2. Тринистор выбрать по таблице 2 в соответствии с номером варианта.

а) Увеличивая ЭДС источника, определите напряжение включения тринистора при значении тока в управляющий электрод равном 0.

б) Выяснить как влияет сила тока в управляющем электроде на напряжение включения тиристора. Для чего выполнить предыдущее задание при двух разных значениях тока в управляющий электрод, например, 1В и 2В.

в) Записать значения напряжения Uпр и тока Iпр тринистора в виде таблицы (все три расчета).

г) По полученным данным (все три расчета) построить график Iпр=f(Uпр)

д) Изменяя сопротивление переменного резистора определить величину тока удержания.

Рисунок 2 – Схема включения тринистора

Таблица 2

| Вар-нт | Тринистор | Вар-нт | Тринистор | Вар-нт | Тринистор | Вар-нт | Тринистор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2n1599 | 6 | 2n2573 | 11 | 2n2574 | 16 | 2n2575 |
| 2 | 2N2576 | 7 | 2N2577 | 12 | 2N3670 | 17 | 2N3897 |
| 3 | BT145 | 8 | BT148 | 13 | BT148W | 18 | BT149 |
| 4 | BT150 | 9 | BT151 | 14 | BT152 | 19 | BT153 |
| 5 | BT169 | 10 | BTW38 | 15 | BTW40 | 20 | BTW42 |

Контрольные вопросы

1. Что такое тиристоры?

2. Чем характеризуется открытое состояние тиристора?

3. Чем характеризуется закрытое состояние тиристора?

4. Каково отличие между динистором и тринистором?

5. Для чего предназначен управляющий электрод?

6. Сохранится ли открытое состояние тиристора при снятии сигнала управления?

7. Что относят к основным параметрам тиристора?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№2

Тема 7 Электронные устройства

4.1.10. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 6: основные элементы электрических сетей | - повышающие и понижающие трансформаторные подстанции; - линии электропередач | 5 |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство аппаратов защиты и управления; - схема передачи электроэнергии от производителей к потребителям |  |
| З 9: способы экономии электроэнергии | - экономия электроэнергии |  |

Лабораторно – практическая работа №13,14 Изучение принципов работы усилителей.

Цель работы:

–  изучение принципа работы усилители;

Порядок выполнения работы:

1. Изучить принцип работы усилители;

Краткие сведения из теории

Электронный усилитель (ЭУ) — усилитель электрических сигналов, в усилительных элементах которого используется явление электрической проводимости в газах, вакууме и полупроводниках. Электронный усилитель может представлять собой как самостоятельное устройство, так и блок ( функциональной узел) в составе какой - либо аппаратуры - радиоприемника, магнитоона, измирительного прибора и т.д.

Задание на практическую работу

Задача 1.1. Определите не достающие параметры схемы приведенной на рисунке 1.Исходные данные приведены в таблице 1.

Рисунок 1 - Схема электронного усилителя

Таблица 1 - Исходные данные для задачи 1.1

| № варианта | Uвх, B | Uвых, B | К |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 5 | ? | 10 |
| 02 | 5 | 25 | ? |
| 03 | 2 | 10 | ? |
| 04 | ? | 25 | 10 |
| 05 | ? | 15 | 10 |
| 06 | 10 | 15 | ? |
| 07 | 12 | 30 | ? |
| 08 | ? | 45 | 25 |
| 09 | 10 | ? | 15 |
| 10 | 8 | 16 | 2 |

Задача 1.2. Определите не достающие параметры схемы приведенной на рисунке 2. Исходные данные приведены в таблице 2.

Рисунок 2 - Схема электронного усилителя

Таблица 1.2 - Исходные данные для задачи 2

| № варианта | Uвх, B | Uвых, B | U1, B | β | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 5 | -3 | 10 | ? | ? |
| 02 | ? | ? | 3 | 5 | 30 |
| 03 | 10 | ? | 3 | ? | 2 |
| 04 | ? | 25 | 10 | ? | 5 |
| 05 | 20 | 15 | ? | ? | ? |
| 06 | ? | 15 | ? | 5 | 25 |
| 07 | 12 | 30 | ? | ? | ? |
| 08 | 10 | 45 | ? | 7 | ? |
| 09 | ? | 30 | 15 | ? | 20 |
| 10 | ? | ? | 5 | 10 | 15 |

Контрольные вопросы

1.     Что означает понятие идеальные операционные усилители?

2.     Идеальный ОУ обладает какими харектеристиками?

3.     Особенности устройства СВЧ биполярных транзисторов (БТ).

4.     Особенности устройства СВЧ полевых транзисторов (ПТ).

Тема 8 Электрические машины

4.1.9. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| У 1: контролировать выполнение заземления, зануления | - проверка наличия заземления; - проверка наличия зануления | 5 |
| У 2: пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании | - пуск и остановка двигателей постоянного и переменного тока на оборудовании |  |
| У 3: рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов | - расчет параметров схемы; - составление и сборка схемы включения приборов при измерении различных электрических величин; - сборка схемы включения электрических машин и механизмов |  |
| У 4: снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации | - снятие показаний электроизмерительных приборов; - соблюдение мер безопасности при эксплуатации электрооборудования; - соблюдение правил эксплуатации электрооборудования |  |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство электрических машин |  |
| З 8: двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки | - двигатели постоянного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка; - двигатели переменного тока: устройство, принцип действия, пуск, остановка |  |
| З 12: правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | - действие тока на человека; - меры безопасности от поражения электрическим током |  |

Лабораторно – практическая работа №15,16 «Изучение устройства двигателей постоянного и

переменного тока»

Задание:

1.Изучить различные способы пуска двигателей переменного и постоянного тока.

2.Зарисовать схемы пуска асинхронных двигателей в тетрадь.

3.Объяснить принцип работы асинхронных двигателей при различных способах пуска.

4. Ответить на вопросы теста.

Рисунок 4 – Схемы способов пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором: а — прямой; б — реакторный; в — автотрансформаторный; г — с переключением со звезды на треугольник.

Рисунок 5 - Схема пуска асинхронного двигателя с помощью пускового реостата

Тестовое задание:

1.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя  вводят дополнительное сопротивление?

а)  Для получения максимального начального пускового момента;

б)  Для получения минимального начального пускового момента;

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток;

г) Для увеличения КПД двигателя

2.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного трехфазного двигателя?

а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз;

б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трёх;

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы;

г) Это сделать не возможно

3.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц?

а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин

4.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изолированных листов электротехнической стали?

а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание;

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи;

в) Для увеличения сопротивления;

г) Из конструкционных соображений

5.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом осуществлялось регулирование частоты вращения?

а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование.

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного

6.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе?

а) Статор                                                                        б) Ротор

в) Якорь                                                                          г) Станина

7.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают контактными кольцами и щетками?

а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом

б) Для соединения статора с регулировочным реостатом

в) Для подключения двигателя к электрической сети

г)Для соединения ротора со статором

8.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?

а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора

б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора

в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора

г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем

9. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора синхронного двигателя?

а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока

10. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины?

а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных

Контрольные вопросы:

1. Как осуществить прямой пуск асинхронного двигателя в сеть?

2. В чем заключается асинхронный способ пуска синхронных двигателей?

3. Какие преимущества у двигателей постоянного тока параллельного возбуждения?

4. Как осуществить реверс двигателей переменного и постоянного тока?

Критерии оценки:

Критерии оценки см. лпр№2

Варианты ответов тестового задания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | б | в | а | б | б | б | а | а | г |

Тема 9 Передача и распределение электрический энергии

4.1.10. Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результата | Оценка (кол-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| З 6: основные элементы электрических сетей | - повышающие и понижающие трансформаторные подстанции; - линии электропередач | 5 |
| З 7: принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения | - принцип действия и устройство аппаратов защиты и управления; - схема передачи электроэнергии от производителей к потребителям |  |
| З 9: способы экономии электроэнергии | - экономия электроэнергии |  |

Лабораторно – практическая работа №17,18 «Расчет и подбор проводов линий электропередачи»

Выбор сечения проводов по экономической плотности тока.

Проверка проводов на нагревание и по допустимой потере напряжения.

Порядок выполнения:

Исходные данные заданы в приложении 1

1 Вычерчиваем схему трёхфазной линии с одной нагрузкой на её концах

2 Определяем величину максимального тока протекающего в каждом проводе рассчитываемой линии, А

I=P23√⋅Uн⋅cosφ2

,

где Р2 - максимальная мощность нагрузки в конце линии, кВт;

UH - номинальное напряжение линии, кВ.

3. Определяем экономическую плотность тока iэ, которая выбирается по таблице .

4 Определяем экономическое сечение каждого провода линии, мм2

qэ=Iiэ

гдеI - ток протекающий в каждом проводе линии, А.

5 По  справочным данным выбираем ближайшее   большее стандартное сечение проводов линии  qН, мм2, выписываем марку этого провода и допустимый по нагреву ток Iдоп, А.

6 Проверяем выбранное  сечение по условию нагрева.

Должно соблюдаться условие

Iдоп.>I

1.3.7 Вычерчиваем схему замещения одной фазы ЛЭП

8 По табл. 1.2 находим величину активного и индуктивного сопротивления провода r0 иx0, (Ом/км.), тогда получаем, Ом

R = r0∙

xL = x0∙

,

9 Определяем потерю линейного напряжения без учёта активной и емкостной поперечной проводимости линии, что допустимо для линий напряжением до 110 кВ

ΔUл=3√⋅I⋅(R⋅cosφ2+xL⋅sinφ2),

гдеcosφ2 = 0,92; sinφ2 = 0,39.

Полученное значение

ΔUл, выраженное в вольтах, переводим в киловольты.

10 Определяем относительную потерю напряжения, т.е. отношение потери напряжения к номинальному напряжению линии в процентах, %

e=ΔUU⋅100.

1.3.11 Сравниваем полученную величину с допустимым для ЛЭП значением.

Должно соблюдаться условие

e ≤ eдоп,

где eдоп = 10%

Таблица 2 – Расчётные данные провода

| Сечение провода | Допускаемый по нагреву ток | Активное сопротивление провода r0, Ом/км | Индуктивное сопротивление провода 3-х фазной ВЛ x0, Ом/км |
| --- | --- | --- | --- |
| Медный провод |  |  |  |
| 16 | 130 | 1,2 | 0,433 |
| 25 | 180 | 0,74 | 0,419 |
| 35 | 220 | 0,54 | 0,408 |
| 50 | 270 | 0,39 | 0,397 |
| 70 | 340 | 0,28 | 0,387 |
| 95 | 415 | 0,2 | 0,377 |
| 120 | 485 | 0,158 | 0,370 |
| Алюминиевый провод |  |  |  |
| 16 | 105 | 1,98 | 0,432 |
| 25 | 135 | 1,28 | 0,418 |
| 35 | 170 | 0,92 | 0,408 |
| 50 | 215 | 0,64 | 0,396 |
| 70 | 265 | 0,46 | 0,387 |
| 95 | 325 | 0,34 | 0,377 |
| 120 | 375 | 0,27 | 0,370 |
| 150 | 440 | 0,21 | 0,362 |
| 185 | 500 | 0,17 | 0,356 |
| 240 | 610 | 0,132 | 0,347 |

12 Вывод:

Контрольные вопросы:

1. Назначение и принцип действия предохранителей.

2. Назначение и принцип действия автоматического выключателя.

3. Основные правила выбора предохранителя.

4. Основные правила выбора автоматического выключателя.

Критерии оценки:

Критерии оценки см. пр№1

4.2. Вопросы к промежуточной аттестации

1) Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка и для всей цепи.

2) Последовательное соединение сопротивлений

3) Параллельное соединение сопротивлений

4).Смешанное соединение приемников энергии.

5) 1-е и 2 – е правило Кирхгофа.

6) Определение электрического поля. Закон Кулона.

7) Магнитные свойства веществ. Опыт Столетова. Ферромагнетики.

8).Магнитное поле и величины характеризующие его: магнитная индукция, магнитный поток, напряженность, магнитная проницаемость. Единицы измерения.

9) Явление электромагнитной индукции. Направление ЭДС индукции.

10) Переменный ток: понятие, получение.

11) Параметры переменного  тока: частота, угловая частота, сдвиг фаз, мгновенное, амплитудное и действующее значение.

12). Цепь переменного тока активным сопротивлением. Уравнения и векторные диаграммы  тока и напряжения.

13).Цепь переменного тока с емкостью. Векторная диаграмма.

14) Представления синусоидальных ЭДС, напряжений и токов в виде вращающихся векторов

15) Электроизмерительные приборы. Классификация электроизмерительных приборов.

16. Погрешности электрических измерений.

17) Измерение сопротивления. Устройство омметра.

18) Измерение тока и напряжения. Шунты и добавочные сопротивления

19) Трансформаторы. Принцип работы. Конструкция. Назначение.

20) Потери в трансформаторе

21)Основные характеристики трансформатора.

22) Трехфазный ток. Соединение звездой

23) Трехфазный ток. Соединение треугольником

24).Трехфазный трансформатор. Способы соединения трансформаторов

25) Полупроводниковые материалы. Проводимость полупроводников

26) Полупроводниковый диод.ВАХ диода

27).Тиристор. Устройство, назначение.

28) Биполярный транзистор. ВАХ транзистора

29). Однополупериодный выпрямитель.

30)  Двухполупериодный мостовой выпрямитель.

31). Двухполупериодный выпрямитель со средней точкой трансформатора.

32) Принцип работы двигателя и генератора

33). Трехфазный асинхронный двигатель. Конструкция, принцип работы.

34). КПД и потери двигателя. Механическая характеристика.

35).Двигатели постоянного тока. Назначение, конструкция.

36) Получение электрической энергии: виды электростанций

37) Категории потребителей электрической энергии

38) Понятие электрической линии и ее составляющие

5. Перечень используемых материалов, оборудования и информационных источников

Основные источники:

- В.М. Прошин. Электротехника: учебник для нач. проф. образования / В.М. Прошин. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.

- В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. Сборник задач по электротехнике: пособие для нач. проф. образования / В.М. Прошин, Г.В. Ярочкина. – М.: Издательский центр «академия», 2010. – 128 с.

- Г.В. Ярочкина. Контрольные материалы по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования / Г.В. Ярочкина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 112 с.

Дополнительные источники:

- Диск с обучающей программой: «Практикум электромонтера по ремонту электрооборудования».

- Диск с обучающей программой «Электротехника».