Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Оренбургский государственный колледж»

Темелеску И.Ю.

Методические рекомендации по организации практических занятий

Дисциплина: ОП.04 Основы технической механики

Профессия:  18.01.28 Оператор нефтепереработки

Оренбург 2019 г.

Рассмотрено на заседании МЦК технического и технологического обеспечения производства

Председатель МЦК_________________ /Туркевич С.Г./

Составитель: Темелеску И.Ю.

Методические рекомендации по организации и выполнению лабораторных и практических работ по дисциплине ОП.04 Основы технической механики» являются частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии СПО 18.01.28 Оператор нефтепереработки

Введение

УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ!

Методические рекомендации по дисциплине Основы технической механики для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к ним, правильного составления проектов документов.

Приступая к выполнению практических работ, Вы должны внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подготовки,  краткими теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практической работы, ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи.

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений.

Желаем Вам успехов!!!

СОДЕРЖАНИЕ

| Темы практических занятий | страницы |
| --- | --- |
| Раздел 1. Общие сведения о машинах и механизмах |  |
| - Кинематические динамические характеристики машин и механизмов, составление кинематических схем | 5 |
| - Основные и вспомогательные механизмы. Кинематика механизма | 6 |
| Тема 2 Кинематические схемы механизмов |  |
| - Расчет сил и нагрузок простейших механизмов | 7 |
| Тема 3 Типы соединений деталей и машин |  |
| - Расчеты размерных цепей и соединениях механизмов | 8 |
| - Определение износа | 10 |
| Тема 4 Сборочные единицы и детали |  |
| - Расчет нагрузок возникающих при сборке и работе механизма | 12 |
| Тема 5 Взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц. |  |
| - Указание предельных отклонений размеров на чертежах деталей и сборочных единиц | 13 |
| - Расчеты размеров и размерных цепей | 15 |
| - Сбор конструкций из деталей по чертежам и схемам | 16 |
| Тема 6. Виды движения |  |
| - Расчет основных параметров зубчатых передач | 17 |
| Тема 7 Виды передач |  |
| - Расчет цепной передачи | 20 |

ТЕМА: Общие сведения о машинах и механизма

Практическая работа № 1 Кинематические динамические характеристики машин и механизмов, составление кинематических схем.

Учебная цель:  научиться  определять машины, механизмы, сборочные единицы, детали.

Учебные задачи:

1. ознакомиться   с   некоторыми   машинам, механизмам, сборочным единицам, деталям произвести пересчет внесистемных единиц измерения в единицы СИ;

- Привести классификацию механизмов по функциональному признаку.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов

уметь

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам

- читать кинематические схемы

Теоретическая часть

При определении кинематических характеристик механизмов необходимо учитывать, что движение точек и частей механической системы происходит под действием совокупности сил, которые создают и поддерживают движение во времени. Однако на первых этапах проектирования механизмов используют такие кинематические характеристики, которые не связаны с действующими силами и массами звеньев. Такие функциональные зависимости называют кинематическими передаточными функциями. Они, являясь коэффициентами в уравнениях движения механизма, позволяют определять кинематические свойства механизма с заданной геометрией.

Механизмы со сложным движением одного из звеньев получили широкое распространение и довольно успешно применяются в описываемых выше технологических процессах. В тоже время анализ существующих конструкций подобных механизмов показывает, что все эти устройства включают в себя, как правило, комбинацию механизмов, призванных обеспечить заданный закон движения рабочего органа. Вследствие этого они являются нетехнологичными, дорогостоящими и сложным в изготовлении, а также обладающими относительно большими массово-габаритными характеристиками, чем не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к механизмам подобного класса. Повышение скорости работ, расширение диапазона технологических операций требуют использования новых конструкторских решений на стадиях проектирования и доводки рассматриваемых механизмов. Применяемые на данных операциях существующие механизмы, не всегда отвечают реальным условиям эксплуатации и не учитывают реальных нагрузочных режимов работы. В связи с этим появляется потребность в создании новых механизмов, обеспечивающих сложное движение рабочего органа. Исходя, из выше сказанного следует, что работы по созданию и исследованию принципиально новых устройств, основанных на оригинальных конструкторских решениях весьма актуальны.
Задание:
Вниз по течению реки равномерно плывет лодка, приводимая в движение гребным винтом от мотора. Скорость течения реки 4 км/ч, скорость лодки, сообщаемая ей гребным винтом по отношению к воде, составляет 8 км/ч. Определить скорость лодки относительно берегов и расстояние, которое проходит лодка вдоль берегов за 20 мин.

Решение иллюстрировать рисунком, считая берега реки на данном участке прямолинейными и параллельными.

Задание:
Какую угловую скорость n1 нужно сообщить валу I, чтобы при помощи передачи, показанной на рис. 233, вал IV вращался со скоростью n4=450 об/мин? Числа зубьев колес: конических z1=25, z2=36; цилиндрического z2'=20, с внутренним зацеплением z3=60. Диаметры шкивов d3=40 мм и d4=50 мм

Контрольные вопросы:

- Дать определения машинам, механизмам, сборочным единицам, деталям.

- Привести классификацию механизмов по функциональному признаку.

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

- Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

Практическая работа № 2 Основные и вспомогательные механизмы. Кинематика механизма.

Учебная цель:   научиться  определять основные и вспомогательные механизмы

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач

- назначение и классификацию подшипников

уметь

- собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам

- читать кинематические схемы

Ознакомление:

Основная цель урока – выяснить, что такое простые механизмы и более подробно познакомиться с одним из них – рычагом. Познакомиться с условием равновесия рычага.
Простые механизмы – это приспособления, служащие для преобразования силы. В подавляющем большинстве случаев простые механизмы используются, чтобы получить выигрыш в силе, то есть увеличить силу, действующую на тело в несколько раз.
Может быть, вы сами можете привести примеры простых механизмов?
Хорошо знаком вам из собственного опыта и такой простой механизм, как наклонная плоскость и его разновидности: клин и винт  Топор представляет собой, например, совокупность двух простых механизмов: рычага и клина. Рычаг – это твёрдое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры  Плечо силы – это перпендикуляр, проведённый из точки опоры на линию действия силы

Задание:

1.    Давайте рассмотрим рисунок 5 и определим плечи приложенных сил.

2.    Самостоятельно, используя технологическую карту урока, определите плечи сил на рисунках 6.    А теперь проверим, используя презентацию к уроку.

3.    Что может происходить с рычагом под действием сил?

а) вращаться по или против часовой стрелки;

б) находиться в равновесии.

Контрольные вопросы:

- Дать определение передачи.

- В чем основное назначение механической передачи.

- Что такое передаточное отношение и передаточное число, в чем различия

- Как классифицируют механические передачи.

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

- Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

ТЕМА: Кинематические схемы механизмов

Практическая работа № 3 Расчет сил и нагрузок простейших механизмов

Учебная цель:  Научиться проводить расчет сил и нагрузок простейших механизмов.

Учебные задачи:

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- назначение и классификацию подшипников

- назначение и классификацию подшипников

уметь

- читать кинематические схемы

Ознакомление:

Динамика - это раздел теоретической механики, в котором механическое движение изучают, учитывая силы, вызвавшие движение. Все многообразие задач динамики можно свести к двум основным.

Первая из них (прямая задача динамики) заключается в том, что по известному движению находят силы, вызвавшие движение.

Вторая задача (обратная задача динамики) состоит в том, что по известным силам определяют движение. Если излагать динамику не как самостоятельную науку, то аксиомы динамики нужно назвать аксиомами классической или теоретической механики. В ряде учебников эти аксиомы называют законами классической механики. Совместно с первичными понятиями, изложенными во введении, они образуют систему первичных понятий и аксиом, на основе которой доказываются все теоремы и законы механики. На их основе можно доказать и аксиомы статики, если рассматривать равновесие или покой как частный случай движения, объединяя статику и динамику в кинетику.

Задание:

Стальной стержень (модуль Юнга кН/см2) с размерами см; см, см и площадью поперечного сечения нижнего участка см2, а верхнего – см2 нагружен внешними осевыми силами кН и кН. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений . Оценить прочность стержня, если предельное напряжение (предел текучести) кН/см2, а допускаемый коэффициент запаса . Найти удлинение стержня .

Контрольные вопросы:

- Какие виды нагрузок вы знаете.

- Какие виды деформации существуют.

- В чем заключается метод сечений.

- Какое направление имеют силы при растяжении и сжатии.

- Опишите порядок построения эпюр сил и моментов.

- Сформулируйте условия прочности.

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

- Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

ТЕМА: Типы соединений деталей и машин.

Практическая работа № 4 Расчеты размерных цепей в соединениях механизмов

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- типы, назначение, устройство редукторов

- трение, его виды, роль трения в технике

уметь

- читать кинематические схемы

Ознакомление:

Последовательный ряд взаимосвязанных линейных или угловых размеров, образующих замкнутый контур и отнесенных к одной детали или группе деталей. В размерной цепи один из размеров называется замыкающим, а остальные - составляющими. Замыкающий размер в порядке выполнения технологических операций изготовления детали или сборки узла является функцией составляющих размеров. В большинстве случаев замыкающими размерами  сборочных размерных цепей являются зазоры или размеры, которые определяют положение одной детали относительно другой.

Различают линейные, угловые, плоскостные и пространственные размерные цепи.

В машиностроении размерные цепи позволяют аналитически-вероятностным путем установить рациональную систему расстановки размеров на чертежах детали машин и оптимальные допуски из условия полной взаимозаменяемости конструкции при сборке или с минимальной подгонкой.

Графическое изображение размерной цепи в виде замкнутого контура, образуемого последовательно примыкающими один к другому размерами, называется схемой размерной цепи.

| а). | б). |
| --- | --- |
| Подетальная размерная цепь (а) и её схема (б). Замыкающий размер БS = Б2 + Б3 – Б1 |  |

Задание:

Определить замыкающее звено и методы компенсации.

Контрольные вопросы:

- Виды соединений. Разъемные и неразъемные соединения.

- Назовите основные виды резьбовых соединений.

- Дайте классификацию резьбы по назначению, форме, направлению и типу резьбы.

- В чем различия дюймовой и метрической резьбы.

- Какие типы резьбы применяются в машиностроении.

- Какие виды неразъемных соединений существуют.

- Назовите конструкции сварочных соединений.

- Какие виды заклепочных соединений существуют.

- В чем разница между сваркой и пайкой.

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

Практическая работа № 5 Определение износа деталей

Учебная цель:   Научиться определять износ деталей.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- типы, назначение, устройство редукторов

- трение, его виды, роль трения в технике

уметь

- читать кинематические схемы

Задание:

# Цель работы. В процессе эксплуатации ДВС из-за неравномерного износа коренные и шатунные шейки становятся овальными. Овальность шеек приводит к искажению их геометрической оси. В результате ухудшаются условия работы подшипников, что приводит  к большому их износу.

# Порядок выполнения работы

Контроль состояния шеек коленчатого вала (кроме операции осмотра и выявления трещин) состоит из измерения овальности и конусности коренных и шатунных шеек. По величине овальности и конусности шейки судят о характере ее износа. Овальность и конусность шейки находят путем измерения ее диаметра микрометром в следующем порядке.

Измеряют диаметр коренной или шатунной шейки микрометром в двух поясах и в четырех плоскостях Результаты обмеров заносят в карту измерений журнала лабораторных работ.

Находят наибольшую алгебраическую разность диаметров в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях а–а, б–б, в–в, г–г отдельно по каждому поясу. Максимальная разность принимается за действительную величину овальности данной шейки.

Находят наибольшую разность диаметров в одной из четырех плоскостей 1-го и 2-го поясов измерений. Эта разность принимается за действительную конусность контролируемой шейки вала.

# Схема измерения шеек коленчатого вала

Действительные величины овальности и конусности шеек сравнивают с допустимыми, указанными в правилах деповского ремонта, и делают соответствующий вывод о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости ремонта вала.

Например, путем измерения определены следующие диаметры шатунной шейки (табл.).

# Диаметры шатунной шейки

| Плоскости | 1-й пояс | 2-й пояс |
| --- | --- | --- |
| а–а | 171,73 | 171,76 |
| б–б | 171,84 | 171,84 |
| в–в | 171,83 | 171,82 |
| г–г | 171,83 | 171,83 |

Действительная овальность шейки: 171,84 – 171,73 = 0,11 мм.

Действительная конусность шейки: 171,76 – 171, 73 = 0,03 мм.

Контрольные вопросы:

- Что принимается за действительную овальность шейки?

- Что принимается за действительную конусность шейки?

- В чем причины неравномерного износа коренной шейки коленчатого вала?

- Каким способом восстанавливается геометрия шеек коленчатого вала ДВС?

- Сколько градаций имеют шейки коленчатого вала ДВС типа 10Д100?

- Как определить градацию шейки?

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

1.Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

ТЕМА: Сборочные единицы и детали

Практическая работа № 6 Расчет нагрузок возникающих при сборке работе механизмов

Учебная цель:   Научиться производить расчет нагрузок при работе механизмов.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- виды износа и деформации деталей и узлов;

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов

- назначение и классификацию подшипников

уметь

- определять напряжения в конструкционных элементах

Ознакомление:

Расчёты на прочность по допускаемым напряжениям.

Этот метод является основным и наиболее распространенным. Согласно этому методу расчёт на прочность ведется по максимальному напряжению σmax, возникающему в некоторой точке нагруженной конструкции. Напряжение σmax называется максимальным рабочим напряжением. Оно не должно превышать определенной величины, свойственной данному материалу и условиям работы конструкции.

Механизм упругой деформации заключается в следующем. Основой стали является железо, примеси других веществ в углеродистых сталях составляют доли процента. Только в легированных специальных сталях легирующие элементы могут составлять проценты, а в отдельных случаях – десятки процентов. Кристаллическая структура железа – это кубическая решетка, в вершинах которой находятся центры, вокруг которых происходит тепловое движение атомов железа. При сближении соседних атомов появляются силы отталкивания, при удалении – силы межатомного притяжения. Важнейшим параметром кристаллической решетки является расстояние между центрами равновесия атомов. Если оно сохраняется, то сохраняется форма и размеры твердого тела. При растяжении образца параметр решетки увеличивается, что на диаграмме выглядит как прямая линия: чем больше нагрузка, тем больше удлинение, но и тем больше сопротивление межатомных сил, противодействующих увеличению параметра решетки. При снятии растягивающей силы параметр решетки восстановится, и размеры образца примут свое первоначальное значение (исчезнет упругая деформация). При превышении нагрузки значения, соответствующего пределу пропорциональности, на диаграмме видна площадка текучести при усилии Pт, которое соответствует напряжению, называемому пределом текучести σт = Pт/F. При этом напряжении материал образца, как бы, течёт, т.е. образец удлиняется без заметного увеличения нагрузки. Предел текучести – это очень важная механическая характеристика материала, т.к. при достижении такого напряжения в элементах конструкции неизбежно появление заметных пластических деформаций. Если для конструкции это не допустимо, то её размеры нужно подбирать такими, чтобы рабочие напряжения в ней не достигали предела текучести.

Задание:

Предел прочности, чаще называемый временным сопротивлением, – это условное напряжение, соответствующее наибольшему уровню нагрузки,

воспринимаемому образцом. Находят эту величину по формуле

,где  наибольшая нагрузка на образец.

Разрушающее напряжение – это напряжение, при котором происходит разрыв образца. Этот предел не имеет особого практического значения и используется только при изучении процесса образования трещин. Разрушающие напряжения делятся на условные и истинные:

условное;           истинное,

где  разрушающая нагрузка;

площадь поперечного сечения образца в месте разрыва.

Так как первоначальная площадь  приблизительно в два раза превышает площадь разрыва , а разрушающая нагрузка  составляет приблизительно 80 % от наибольшей нагрузки , то ;         .

Контрольные вопросы:

- . Как обеспечивается уплотнение между блок-картером и головкой цилиндров?

- Перечислите преимущества и недостатки поршней, изготавливаемых из чугуна и легких сплавов.

- Какое назначение имеет углубление в днище поршней и ребра с внутренней стороны поршня?

- Какие кольца называются скручивающимися и как надлежит устанавливать их на поршень?

- Расскажите о назначении, конструкции и работе маслосъемных колец.

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

- Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

ТЕМА: Взаимозаменяемость деталей и сборочных единиц.

Практическая работа № 7  Указание предельных отклонений размеров на чертежах деталей и сборочных единиц

Учебная цель:  Научиться наносить размерные цепи на чертежах.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- основные типы смазочных устройств;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

уметь

- определять напряжения в конструкционных элементах

Ознакомление:

Размерной цепью называется совокупность размеров, расположенных по замкнутому контуру, определяющих взаимное расположение поверхностей или осей поверхностей одной детали или нескольких деталей сборочного соединения  Размеры, входящие в размерную цепь, называются звеньями. Звено размерной цепи, являющееся исходным при постановке задачи или получающееся последним в результате ее решения, называется замыкающим или исходным звеном. Остальные звенья цепи называются составляющими. Исходное звено размерной цепи определяет точность размеров составляющих звеньев. Относительно исходного звена определяются допуски и предельные отклонения размеров составляющих звеньев.

В зависимости от расположения размеров размерные цепи подразделяются на:

- линейные размерные цепи, состоящие из взаимно параллельных линейных размеров, которые обозначаются прописными буквами русского алфавита;

- угловые размерные цепи, звеньями которых являются угловые размеры, обозначаемые строчными буквами греческого алфавита

- плоские размерные цепи, звенья которых расположены в одной или нескольких параллельных плоскостях

Задание:

Определить правильность нанесение размерной цепи на деталь

Контрольные вопросы:

- Виды соединений. Разъемные и неразъемные соединения.

- Назовите основные виды резьбовых соединений.

- Дайте классификацию резьбы по назначению, форме, направлению и типу резьбы.

- В чем различия дюймовой и метрической резьбы.

- Какие типы резьбы применяются в машиностроении.

- Какие виды неразъемных соединений существуют.

- Назовите конструкции сварочных соединений.

- Какие виды заклепочных соединений существуют.

- В чем разница между сваркой и пайкой.

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

1.Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

Практическая работа № 8 Расчеты размеров и размерных цепей

Учебная цель:   Научиться производить расчеты размерных цепей.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- основные типы смазочных устройств;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

уметь

- определять напряжения в конструкционных элементах

Ознакомление:

Последовательный ряд взаимосвязанных линейных или угловых размеров, образующих замкнутый контур и отнесенных к одной детали или группе деталей. В размерной цепи один из размеров называется замыкающим, а остальные - составляющими. Замыкающий размер в порядке выполнения технологических операций изготовления детали или сборки узла является функцией составляющих размеров. В большинстве случаев замыкающими размерами  сборочных размерных цепей являются зазоры или размеры, которые определяют положение одной детали относительно другой.

Различают линейные, угловые, плоскостные и пространственные размерные цепи.

В машиностроении размерные цепи позволяют аналитически-вероятностным путем установить рациональную систему расстановки размеров на чертежах детали машин и оптимальные допуски из условия полной взаимозаменяемости конструкции при сборке или с минимальной подгонкой.

Задание: Расчет замыкающего звена согласно схемы.

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

1.Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

Практическая работа № 9 Сбор конструкций из деталей по чертежам и схемам

Учебная цель:  Научиться производить сборку деталей по чертежам

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- основные типы смазочных устройств;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

уметь

- определять напряжения в конструкционных элементах

Задание: Изучить чертеж и определить детали и узлы.

Чертеж приложение 2

Контрольные вопросы:

- Что называется сваркой? Что такое сварной шов?

- Дать классификацию сварных соединений

- Как подразделяются сварные швы в зависимости от расположения соединяемых элементов в пространстве?

- Какие способы сварки Вы знаете?

- На что рассчитывают стыковые сварные швы?

- Что является критерием работоспособности сварного шва?

- Какие преимущества имеют сварные соединения перед заклепочными?

- Какое соединение называется разъемным и какие соединения относятся к разъемными?

- В каких случаях применяются разъемные соединения?

- Какое соединение называется неразъемным? Примеры неразъемных соединений?

- Как соединяются детали машин между собой?

- Какое соединение называется подвижным?

- Какое соединение называется неподвижным?

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

1.Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

ТЕМА: Виды движения.

Практическая работа № 10 Расчет основных параметров зубчатых передач

Учебная цель:  Определение основных размеров зубчатых колес.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- виды смазочных материалов, требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных материалов;

- кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и устройство передач;

- основные типы смазочных устройств;

уметь

- читать кинематические схемы

Ознакомление:

Зубчатое колесо

.

Зуб колеса

Основные параметры зубчатого колеса:

– число зубьев;

– модуль зацепления;

– диаметр делительной окружности;

– диаметр основной окружности;

– угол зацепления;

– шаг зацепления;

– диаметр окружности выступов (головок);

– диаметр окружности впадин (ножек);

– толщина зуба по дуге делительной окружности;

– толщина зуба по хорде делительной окружности;

– высота головки зуба;

– высота ножки зуба.

Модуль зацепления колеса с эвольвентным профилем зуба может быть определен на основании следующего свойства эвольвентного зацепления: «Нормаль, проведенная в любой точке соприкасающихся эвольвентных профилей, является касательной к основной окружности». Если измерить расстояние между зубьями по нормали, то это будет шаг зацепления  по основной окружности. Для этого необходимо штангенциркулем измерить расстояние  и . При этом, чтобы измерение происходило по нормали, число зубьев  для  должно соответствовать значению, в зависимости от общего числа зубьев .

| z | 12-18 | 19-27 | 28-36 | 37-45 | 46-54 | 55-63 | 64-72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Полученное значение модуля необходимо уточнить, округляя до ближайшего стандартного значения (табл.).

Стандарт нормальных модулей по ОСТ 1597

| Величина модуля, мм | Интервал, мм |
| --- | --- |
| от 0,3 до 0,8 | 0,1 |
| от 1,0 до 4,5 | 0,25 |
| от 4,5 до 7,0 | 0,5 |
| от 7,0 до 16,0 | 1,0 |
| от 18 до 30 | 2,0 |
| от 33 до 45 | 3,0 |
| от 45 и выше | 5,0 |

Правильность определения модуля проверяется формулой:

где  – диаметр окружности выступов, который измеряется штангенциркулем непосредственно при четном числе z или косвенно при нечетном числе z.

При несовпадении значений модуля, полученных по формулам, необходимо повторить замеры

Для колес, нарезанных с нулевым сдвигом, основные параметры определяются по следующим формулам:

диаметр делительной окружности:

диаметр основной окружности:

диаметр окружности выступов (головок):

диаметр окружности впадин (ножек):

высота головки зуба:

высота ножки зуба:

шаг зацепления:

толщина зуба по дуге делительной окружности:

толщина зуба по хорде делительной окружности:

Величину  можно непосредственно измерить штангенциркулем (рис. 2). Для этого предварительно вычисляют величину:

Задание:

1. Нарисовать зубчатое колесо с указанием основных параметров.

2. Подсчитать число зубьев колеса z.

3. Измерить штангенциркулем величины  и  и определить шаг  по основной окружности.

4. Вычислить величину модуля зацепления  и округлить ее до ближайшего стандартного значения по табл. 2.

5. Измерить величину  окружности выступов, провести поверочный расчет модуля, и на основе его установить значение угла зацепления.

6. По формулам вычислить величины

7. Вычислить h и штангенциркулем замерить величину  Сравнить ее с расчетной величиной.

8. Замерить  и  сравнить их с расчетными величинами.

Контрольные вопросы:

1. Определение основной окружности.

2. Что такое модуль зубчатого колеса?

3. Каким образом определить модуль по зубчатому колесу?

4. По которой из окружностей зубчатого колеса определяется модуль?

5. Как рассчитать модуль, зная диаметр окружности выступов?

6. Что такое угол зацепления?

7. Как, зная модуль и число зубьев колеса, рассчитать диаметр окружности впадин и выступов?

8. Как, зная модуль и число зубьев колеса, рассчитать диаметр делительной окружности?

10. Как влияет на профиль зуба увеличение угла зацепления?

11. Как измерить шаг зубчатого колеса?

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

1.Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

ТЕМА: Виды передач.

Практическая работа № 11 Расчет цепной передачи

Учебная цель: Научиться производить расчет цепной передачи

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС:

Студент должен

знать

- типы, назначение, устройство редукторов;

- трение, его виды, роль трения в технике;

- устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования;

уметь

- читать кинематические схемы

Ознакомление:

Передачу механической энергии между параллельными валами, осуществляемую с помощью двух колес — звездочек 1 и 2 и охватывающей их цепи 3, называют цепной передачей (рис. 1).Служат для передачи вращения между удаленными друг от друга параллельными валами.

Рис.1. Цепная передача: 1 — ведущая звездочка; 2 — ведомая звездочка;

3 — цепь; 4 — натяжное устройство

Цепная передача, как и ременная, принадлежит к числу передач с гибкой связью. Гибким звеном в этом случае является цепь, входящая в зацепление с зубьями звездочек. Цепь состоит из соединенных шарнирами звеньев, которые обеспечивают подвижность или «гибкость» цепи. Зацепление обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с ременной передачей.

Цепную передачу можно классифицировать как передачу зацеплением с гибкой связью (ременная — трением с гибкой связью). Зацепление позволяет обойтись без предварительного натяжения цепи. В конструкции цепных передач для компенсирования удлинения цепи при вытяжке и обеспечения эксплуатационной стрелы провисания f ведомой ветви иногда предусматривают специальные натяжные устройства (см. рис.1). Кроме перечисленных основных элементов, цепные передачи включают смазочные устройства и ограждения.

Угол обхвата звездочки цепью не имеет такого решающего значения, как угол обхвата шкива ремнем в ременной передаче.

Цепные передачи можно использовать как при больших, так и при малых межосевых расстояниях. Они могут передавать мощность от одного ведущего звена 1 нескольким звездочкам 2 (рис.2).

Рис.2. Схема многозвенной передачи: 1 — ведущая звездочка; 2 — три ведомых звездочки

Рис.3. Многозвенная передача

Задание:

Расчет передачи зубчатой цепью

Шаг цепи  выбирают в зависимости от максимально допустимой частоты вращения п1max меньшей звездочки.

Число зубьев z1 меньшей звездочки принимают по формуле, при этом учитывают, что с увеличением числа зубьев z1 давление в шарнире, шаг и ширина цепи уменьшаются, а долговечность цепи соответственно увеличивается.

Исходя из критерия износостойкости шарнира зубчатой цепи по известным Р1 (кВт),  (мм) и v (м/с) вычисляют требуемую ширину В (мм) цепи:

где Кэ = Кд — коэффициент эксплуатации для зубчатых цепей;

Kv — скоростной коэффициент, учитывающий снижение несущей способности цепи из-за центробежных сил.

Kυ=1...1,1·10-3v2

Контрольные вопросы:

- Кратко опишите устройство цепной передачи.

- Укажите основные достоинства и недостатки цепной передачи по сравнению с другими известными Вам видами передач.

- Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с ременными? Где применяют цепные передачи?

- Какова конструкция роликовой и втулочной цепей?

- В каких случаях применяют многорядные роликовые цепи?

- Какие достоинства цепной передачи обеспечивают ей широкое применение и в каких областях?

- От чего зависит интенсивность износа шарниров цепи?

- Для чего служит ролик в роликовых цепях?

Форма контроля выполнения практических работ:

Выполненную практическую работу (оформление отчета по работе в приложении 1) студент защищает на оценку в устной форме.

Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если задания практической работы выполнены без ошибок;

оценка «хорошо» выставляется, если задания практической работы выполнены с незначительными нарушениями;

оценка «удовлетворительно» выставляется, если задания практической работы выполнены неполном объеме или имеются ошибки в заполнении документации;

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задания практической работы не выполнены;

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов:

1.Вереина Л.И., Краснов М.М. Техническая механика Учебник ОИЦ "Академия"2013

2.Основные сведения по технической механике Гольдин И.И. Учебник Высшая школа1986

Приложение 1

Лабораторно - практическая  работа №____

Тема:_____________________________________________________________

Используемый инструмент:

- Режущий _____________________________________________________

- Слесарный ____________________________________________________

- Мерительный__________________________________________________

Используемое оборудование: _________________________________________

Цель работы: ________________________________________________________

Маршрутная технология

| № операции. | Наименование операции | Инструмент | Оборудование Приспособление | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 |  |  |  |  |
| 0.2 |  |  |  |  |
| 0.3 |  |  |  |  |

Описание приемов работы и чертежи:

Вывод___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата_________                                  Работу выполнил _________\_____________\